Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, БЦ «Сенатор» корпус  Д  офис 407;

www.enko.spb.ru,  тел/факс.812-332 9710;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/747

Утвержден

Решением Совета депутатов

муниципального образования «Шарканское»

от  27 ноября 2012 года № 5.7

( в редакции изменений

от  25 декабря 2013года № 14.7)

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ШАРКАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Внесение изменений в Генеральный план

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШАРКАНСКОЕ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства Е.В. Лутченко |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | главный градостроитель проекта С.И. Лутченко, инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Введение. Основные сведения о территории. Объекты культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства О.А. Висленева |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, Д.С. Савинкова |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | эколог градостроительства Е.В. Лутченко |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	2

3.1. Изменение границ населенных пунктов	2

3.2. Развитие и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Параметры развития функциональных зон	2

3.3. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда	2

3.4. Развитие и размещение объектов капитального строительства	2

3.5. Охрана объектов культурного наследия	2

3.6. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории	2

4. Зоны с особыми условиями использования территорий	2

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2

6. ПРИЛОЖЕНИЯ	2

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Шарканское». Материалы по обоснованию проекта» | 64/746 |
| 2 | Пояснительная записка «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Шарканское». Положение о территориальном планировании» | 64/747 |
| 2. Карты к материалам по обоснованию |  |  |
| 1 | Карта существующих границ населенных пунктов. М 1:10 000 | 64/748 |
| 2 | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территорий. М 1:5 000 | 64/749 |
| 3. Карты к положению о территориальном планировании |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населенных пунктов. М 1:10 000 | 64/750 |
| 2 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:5 000 | 64/751 |
| 4. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG, ArcGIS | 64/752 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Шарканское» (далее Проект) разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации МО «Шарканское»  (договор  №1 от 3 июня 2013 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения  до 2030 г.

Проект разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 30 декабря 2012 г.) и технического задания на подготовку проекта (приложение №1 к договору от 3 июня 2013 г. №1).

В Проекте определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства и рекреационного развития  территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и иных зон  в границах с. Шаркан.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Разработка Проекта велась в соответствии с требованиями федеральных и республиканских законодательных актов.

Проект  разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке Проекта были учтены следующие утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Схема территориального планирования Шарканского муниципального района (ООО «Альянс», г. Пенза), выполненная в 2010 г.;

- Генеральный план муниципального образования «Шарканское» Шарканского района Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО»), выполненный в 2012 г.;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шарканское» Шарканского района Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО»), выполненные в 2012 г.

Проект выполнен на топографической основе в масштабе 1:10 000, 1:2 000.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Проекта является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Развитие агропромышленного комплекса:

- увеличение поголовья скота;

- реконструкция и техническое переоснащение животноводческих ферм;

- вовлечение в сельскохозяйственное производство площадей неиспользуемой пашни;

- повышение плодородия почв сельскохозяйственных земель.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Проекта являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

В Проекте внесения изменений в Генеральный план МО «Шарканское» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Шарканского муниципального района, Генеральным планом МО «»Шарканское», Лесохозяйственным регламентом Шарканского лесничества Удмуртской Республики, иными региональными и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления Шарканского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 3.1. Изменение границ населенных пунктов

Для расширения с. Шаркан на первую очередь Проектом внесения изменений в Генеральный план предусматривается перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с целью рекреационного использования земельных участков с кадастровым номером 18:22:013001:1230 (площадь порядка 7 га, кадастровая стоимость 92079,9 руб.) и 18:22:000000:2171 (площадь 0,2 га, кадастровая стоимость 51156,0 руб.).

Также Проектом внесения изменений в Генеральный план предусматривается увеличение площади земель промышленности и иного специального назначения за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения: земельного участка с кадастровым номером 18:22:012001:2047 площадью 0,4 га с целью размещения пилорамы.

## 3.2. Развитие и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Параметры развития функциональных зон

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие зоны малоэтажного индивидуального жилого строительства в южном направлении с.  Шаркан на территории, ограниченной автомобильной трассой Шаркан – Воткинск и границей земель лесного фонда.

- Резервирование территории для формирования индивидуальной жилой зоны на расчетный срок и за его пределами в западном направлении от с.  Шаркан. Данная территория включается в границу земель населенного пункта.

- Отвод территории под индивидуальную  жилую застройку в северо-западном направлении с. Шаркан.

- Отвод территории под общественно-деловую и жилую застройку в северо-восточном направлении с. Шаркан в продолжении ул. Кирова и Калинина.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения (конноспортивная база) за расчетный срок генерального плана западне д. Титово.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Шаркан с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе Росовского пруда.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие зоны малоэтажного индивидуального жилого строительства в южном направлении с.  Шаркан на территории, ограниченной автомобильной трассой Шаркан – Воткинск и границей земель лесного фонда.

- Отвод территории под общественно-деловую и жилую застройку в северо-восточном направлении с. Шаркан в продолжении ул. Кирова и Калинина.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Шаркан с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе Росовского пруда.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Мероприятия на первую очередь (по Проекту внесения изменений в Генеральный план)

- Развитие рекреационных территорий  (с размещением резиденции Тол-Бабая) в восточной части с. Шаркан (площадь 7,3 га).

Параметры развития функциональных зон

Таблица №1

| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид застройки | Этажность | Плотность застройки, кв. м/га (с учетом территорий общего пользования) |  |  |  | Коэффициент застройки |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1-2 этажа | 250-600 |  |  |  | 0,2 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2-3 этажа | 600-2500 |  |  |  | 0,2 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Тип зоны | Разрешенные к размещению объекты |  |  |  |  |  |
| Зона городских парков, скверов | Рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – 50-100 человек на гектар. На 10 % территории зоны допускается размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений. |  |  |  |  |  |
| Зона спортивных комплексов и сооружений | Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений, с максимальным коэффициентом занимаемой площади 0,5. |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Тип зоны | Максимальная этажность |  |  | Максимальный коэффициент застройки |  |  |
| Зона делового, общественного, коммерческого назначения | 3 этажа |  |  | 0,7 |  |  |
| Зона школ и дошкольных учреждений | 3 этажа |  |  | 0,3 |  |  |
| Зона учреждений профессионального образования | 3 этажа |  |  | 0,3 |  |  |
| Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 3 этажа |  |  | 0,5 |  |  |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Тип зоны | Класс опасности предприятия |  | Размер санитарно-защитной зоны |  | Максимальная высота зданий | Максимальный коэффициент застройки |
| Зона производственных предприятий сельскохозяйственного назначения | 4-5 |  | 4 класс – 100 м 5 класс – 50 м |  | 12 м | 0,6 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Тип зоны | Класс опасности предприятия |  | Размер санитарно-защитной зоны |  | Максимальная высота зданий | Максимальный коэффициент застройки |
| Зона промышленных предприятий | 4-5 |  | 4 класс – 100 м 5 класс – 50 м |  | 12 м | 0,6 |
| Зона коммунально–складских территорий | не выше 5 |  | не более 50 м |  | 8 м | 0,5 |

## 3.3. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 70 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства – 0,4 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18 кв. м до 25 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 175 га территории. Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 34 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства – 0,4 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 21 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 85 га территории. Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами.

## 3.4. Развитие и размещение объектов капитального строительства

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания (согласно утвержденному Генеральному плану)

  - Перенос части  функций культурно-бытового обслуживания местного уровня на д. Кипун и д. Титово с сохранением центра обслуживания местного уровня в с. Шаркан. С. Шаркан также является центром социального обслуживания межпоселенческого уровня.

  - Определение емкости и размещение учреждений и предприятий обслуживания выполнено с целью учета потребности в территориях общественно-деловой застройки. При выделении требуемых территорий для перспективного развития объектов обслуживания учитывается, что их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности или изменения региональных нормативов.

Утвержденным Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания:

- учет интересов развития учреждений обслуживания населения районного уровня;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения (учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания, спортивные объекты и др.).

При разработке проектов застройки в пределах выделенных проектом зон для развития жилищного строительства возможно размещение дополнительных учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения коммерческого типа. Размещение и параметры данных объектов определяются заданием на проектирование.

При разработке проектов планировки, согласовании проектов зданий необходимо учитывать интересы маломобильной категории населения. При проектировании необходимо учитывать следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

- Содействие развитию частных объектов обслуживания, ориентированных на предоставление широкого спектра услуг отдыхающим.

- Участие в  районных, республиканских и федеральных целевых программах, национальных проектах, в том числе «Здоровье», «Образование», «Дополнительные меры социальной поддержки жителей  района» и др.

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

Мероприятия по развитию учреждений обслуживания населения местного значения муниципального района и регионального значения

- Строительство здания Центра развития (детский сад на 192 места) в с. Шаркан.

- Строительство зданий офиса врача общей практики в районе новой застройки, в реконструируемом  административном здании ООО «Шарканский льнозавод» в с. Шаркан.

- Реконструкция зданий поликлиники МУЗ «Шарканская ЦРБ», лечебного корпуса  МУЗ «Шарканская ЦРБ», инфекционного корпуса (2 этаж) МУЗ «Шарканская ЦРБ» в с. Шаркан.

- Размещение территориального отдела социальной защиты населения и ГУ Пенсионного фонда РФ по УР в реконструируемом здании молодежного центра в с. Шаркан.

- Размещение фельшерско-акушерского пункта в реконструируемом здании Титовского Дома культуры в д. Титово.

- Строительство здания районного Дома культуры (зрительный зал на 400 мест, библиотека, зал для бракосочетаний, спортзал).

- Реконструкция здания Титовского Дома культуры в д. Титово.

- Строительство лыжероллерной трассы в с. Шаркан.

- Размещение спортивного зала специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в реконструируемом здании котельной в с. Шаркан.

Мероприятия по развитию учреждений обслуживания населения местного значения поселения:

- Своевременный капитальный ремонт зданий сохраняемых учреждений и предприятий обслуживания.

- Размещение многофункционального спортивного и культурно-досугового центра.

- Капитальный ремонт зданий Историко-краеведческого музея, Шарканского Дома ремесел, Детской школы искусств.

- Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Шаркан.

- Строительство спортивных залов в с. Шаркан, д. Титово, д. Кипун.

- Строительство плоскостных сооружений в с. Шаркан, д. Кипун.

- Реконструкция пункта выдачи инвентаря (с. Шаркан, ул. Коммунальная, 28).

- Строительство гостиницы на 30 мест (с. Шаркан).

- Строительство банно-оздоровительного комплекса на 30 мест (д. Кипун).

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

Мероприятия по развитию учреждений обслуживания населения местного значения муниципального района и регионального значения

- Строительство здания Центра развития (детский сад на 192 места) в с. Шаркан.

- Строительство зданий офиса врача общей практики в районе новой застройки.

- Реконструкция зданий поликлиники МУЗ «Шарканская ЦРБ», лечебного корпуса  МУЗ «Шарканская ЦРБ», инфекционного корпуса (2 этаж) МУЗ «Шарканская ЦРБ» в с. Шаркан.

- Размещение фельшерско-акушерского пункта в реконструируемом здании Титовского Дома культуры в д. Титово.

- Реконструкция здания Титовского Дома культуры в д. Титово.

- Строительство лыжероллерной трассы в с. Шаркан.

- Размещение спортивного зала специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в реконструируемом здании котельной в с. Шаркан.

Мероприятия по развитию учреждений обслуживания населения местного значения поселения:

- Своевременный капитальный ремонт зданий сохраняемых учреждений и предприятий обслуживания.

- Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Шаркан.

- Строительство спортивных залов в с. Шаркан, д. Титово.

- Строительство плоскостных сооружений в с. Шаркан.

- Строительство гостиницы на 30 мест (с. Шаркан).

Объекты агропромышленного комплекса

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Расширение посевных площадей.

- Реконструкция и техническое переоснащение животноводческих ферм.

- Развитие рыбоводства с разведением ценных пород мальков.

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Перевести в статус племенных хозяйств сельскохозяйственное предприятие ООО «Кипун».

- Провести реконструкцию и техническое переоснащение животноводческих ферм.

- Реконструкция  овощехранилища.

- При строительстве и реконструкции животноводческих ферм необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации навоза как отечественных, так и зарубежных фирм.

Объекты рекреационного комплекса

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Создание комплекса семейного отдыха на базе природного парка «Шаркан»:

- организация экологического просвещения;

- создание маршрутов, включающих посещение интересных лесных, водных, ботанических и зоологических объектов;

- реализация проектов «В гостях у Тол-Бабая», «Удмуртское подворье»;

- размещение культурно-этнографического комплекса.

- Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры местного и районного значения:

- гостевой дом Тол-Бабая на 20-40 мест в д. Титово;

- гостевой дом на 20-40 мест в д. Большой Билиб;

- база отдыха у д. Большой Билиб на 50 мест (1,5 га);

- конно-спортивная база у с. Титово на 50 мест (9 га).

- Благоустройство и озеленение мест массового отдыха населения:

- берега водоемов в с. Шаркан;

- «зеленая стоянка» для парковки туристских автобусов в д. Титово и д. Большой Билиб.

- Строительство лыжероллерной трассы в с. Шаркан.

- Организацией пляжей в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» на искусственных и естественных водоемах.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Создание комплекса семейного отдыха на базе природного парка «Шаркан»:

- организация экологического просвещения;

- создание маршрутов, включающих посещение интересных лесных, водных, ботанических и зоологических объектов;

- реализация проектов «В гостях у Тол-Бабая», «Удмуртское подворье».

- Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры местного и районного значения:

- гостевой дом Тол-Бабая на 20-40 мест в д. Титово;

- Благоустройство и озеленение мест массового отдыха населения:

- берега водоемов в с. Шаркан;

- «зеленая стоянка» для парковки туристских автобусов в д. Титово.

Мероприятия на первую очередь (по Проекту внесения изменений в Генеральный план)

- Развитие рекреационной зоны в восточной части с. Шаркан (с размещением резиденции Тол-Бабая), площадь 7,3 га.

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан по нормативам IV технической категории (5,9 км), строительство автодорожного обхода с. Шаркан (6,0 км).

- Реконструкция а/д Шаркан – Бородули по нормативам IV технической категории (9,9 км).

- Реконструкция а/д по нормативам IV технической категории (Шаркан – Бородули) – Титово (1,6 км); Шаркан – Старое Ягино (4,6 км).

- Реконструкция а/д Якшур-Бодья – Шаркан (4,2 км).

- Реконструкция мостовых переходов на перечисленных направлениях в соответствии с габаритами подходящих к ним автомобильных дорог.

- Ликвидация грунтовых разрывов на автомобильных дорогах: Большой Билиб – Малый Билиб (1,6 км), Шаркан – Бородули (поворот на Бакино) (2,9), Шаркан – Бородули (поворот на д. Пужъегурт) (1,4), Шаркан – Мукабан (1,4 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние существующих дорог: Шаркан – Бородули (поворот на Титово) (1,3 км), Шаркан – Бородули (поворот на Шонер) (0,8 км), Шаркан – Бородули (поворот на д. Большой Билиб) (2,5 км), Шонер – д. Малый Билиб (4,6 км).

- Реконструкция мостовых переходов на а/д местного значения, в т.ч. через р. Шаркан на а/д Шаркан – Мукабан.

- Благоустройство и ремонт улично-дорожной сети в с. Шаркан. Организация светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина и ул. Советской. Приведение в нормальное эксплуатационное состояние имеющихся мостовых переходов. Устройство твердого покрытия на улицах и дорогах местного значения. Сооружение новых улиц и дорог на вновь застраиваемых территориях (29,4 км). Ограничение выходов улиц и дорог местного значения на предлагаемый обход с. Шаркан.

- Благоустройство и устройство твердого покрытия поселковых дорог и улиц и дорог местного значения в деревнях поселения (Кипун, Титово, Шонер, Бакино, Куреггурт, Малый Билиб, Пужьегурт, Большой Билиб, Мукабан, Сушково).

- Благоустройство существующей автостанции в с. Шаркан с устройством крытых перронов.

- Возведение благоустроенных остановочных павильонов.

- Введение новых автобусных маршрутов (по крайней мере 1 раз в неделю), обслуживающих деревни Титово, Шонер, Бакино, Куреггурт, Малый Билиб, Большой Билиб, Мукабан.

- Строительство СТО в с. Шаркан.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан по нормативам IV технической категории (5,9 км).

- Реконструкция а/д Шаркан – Бородули по нормативам IV технической категории (9,9 км).

- Реконструкция а/д по нормативам IV технической категории (Шаркан – Бородули) – Титово (1,6 км); Шаркан – Старое Ягино (4,6 км).

- Ликвидация грунтовых разрывов на автомобильных дорогах: Большой Билиб – Малый Билиб (1,6 км), Шаркан – Бородули (поворот на Бакино) (2,9), Шаркан – Мукабан (1,4 км).

- Благоустройство и ремонт улично-дорожной сети в с. Шаркан. Организация светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина и ул. Советской. Сооружение новых улиц и дорог на вновь застраиваемых территориях (16,1 км).

- Благоустройство и устройство твердого покрытия поселковых дорог в деревнях поселения (Кипун, Титово, Шонер, Бакино, Куреггурт, Малый Билиб, Пужьегурт, Большой Билиб, Мукабан, Сушково).

- Возведение благоустроенных остановочных павильонов.

- Строительство СТО в с. Шаркан.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Строительство   ТП 10/0,4 кВ в с. Шаркан – 1шт и  д. Кипун – 1шт.

- Строительство сети 10 кВ в с. Шаркан – 0,5 км, д. Кипун – 0,4 км.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ  (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Строительство ТП 10/0,4кВ в селе Шаркан – 4шт.

- Строительство сети 10кВ – 1,5 км.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ   (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Строительство новых  газовых локальных котельных с современным котлооборудованием.

- Применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей  (пенополуретан – ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Заменить устаревшее оборудование в  существующих котельных, с переводом котельных на газовое топливо (капитальный ремонт системы автоматики котла КВГ 2,5 Г в котельной «Центральная» в селе Шаркан).

- Заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

- Осуществить перевод на газообразное топливо котельных отапливающих социальную сферу в центрах поселений.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Строительство межпоселковых газопроводов в негазифицированные деревни.

- Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ в новых районах децентрализованного теплоснабжения.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Строительство межпоселкового газопровода до деревень Шонер, Большой Билиб, Малый Билиб, Куреггурт, Титово, Сушково – 19,7 км.

- Строительство 6 ГРП (ШРП) и внутрипоселковых газопроводов.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

- Строительство распределительного газопровода в с. Шаркан по ул. Советской.

- Газификация жилого массива за объездной дорогой в юго восточной части с. Шаркан.

- Газификация многоквартирных жилых домов с. Шаркан.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей и сооружений для районов нового строительства.

- Предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Пробурить в с. Шаркан артезианские скважины, построить новые водопроводные сети, заменить изношенные сети.

- Организовать в жилом массиве за объездной дорогой, юго-восточной части с. Шаркан, скважину, водонапорную башню и соответствующие водопроводные сети.

- Увеличить диаметр трубы малого диаметра, для увеличения пропускной способности и установкой пожарных гидрантов.

- Заменить ветхий водопровод.

- Подключить весь жилой фонд к магистральному водопроводу с последующим демантажом водоразборных колонок.

- Запланировать в жилом массиве в районе ООО «РСУ-сервис» с. Шаркан скважину, водонапорную башню и водопровод.

- Провести замену изношенных водопроводных сетей и капитальный ремонт артезианских скважин и водонапорных башен в населенных пунктах поселения.

- Разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения.

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Осуществить строительство сетей канализации в с. Шаркан.

- Провести реконструкцию КОС (Биодиск 1000) в с. Шаркан.

- Запланировать и установить очистные сооружения в д. Кипун.

- Запланировать КНС в жилом массиве за объездной дорогой, юго-восточной части с. Шаркан с подключением к очистным сооружениям в д. Кипун.

- Проложить сети канализации с подключением домов многоквартирных по ул. Красной и Мира к очистным сооружениям.

- Осуществить замену напорных сетей от КНС до КОС в с. Шаркан.

- Провести реконструкцию существующих канализационных сетей в с. Шаркан.

## 3.5. Охрана объектов культурного наследия

Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия (согласно утвержденному Генеральному плану)

На расчетный срок предполагается:

- Установление границ территорий объектов культурного наследия, утверждение их в установленном порядке и внесение сведений о границах объектов культурного наследия в кадастр объектов недвижимости.

- Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта зон охраны объекта культурного наследия «Обелиск на братской могиле – Героям Гражданской войны, павшим в борьбе за советскую власть в 1918 г.» в с. Шаркан.

- Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Обелиск на братской могиле – Героям Гражданской войны, павшим в борьбе за советскую власть в 1918 г.» в с. Шаркан, а также на объектах, обладающих признаками объектов культурного наследия.

- Проведение по инициативе органов местного самоуправления государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения данных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на основании документов, указанных в статье 17 федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

- Проведение исследований с. Шаркан с целью обоснования предоставления населенному пункту статуса исторического поселения.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 3.6. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Мероприятия на расчетный срок (согласно утвержденному Генеральному плану)

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция».

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Организация зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; организация ограждений по периметру ЗСО 1-го пояса.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова.

Мероприятия на первую очередь (согласно утвержденному Генеральному плану)

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

По охране водных ресурсов

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- обеспечение гигиенических требований к организации хозяйственной зоны и к эксплуатации объектов размещения ТБО, в т.ч. организация системы учета поступающих отходов, устройство контрольных скважин, ограждений и т.д.;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- строительство мусоросортировочной станции на территории существующего полигона ТБО;

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- приведение территории скотомогильника в соответствие с ветеринарными правилами;

- недопущение образования несанкционированных свалок.

## 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»), СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23–03–2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон даны в приложении 1.

Санитарно-защитные зоны (санитарные разрывы) транспортных коммуникаций

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные нефтепроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 4).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (Приложение 2).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II–III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория* |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах, в т.ч. |  | га | 12055 |  | 12055 |
| 1.1.1. | Земли населенных пунктов |  | га | 1910 |  | 1917 |
| 1.1.2. | Земли лесного фонда |  | га | 3195 |  | 3195 |
| 1.1.3. | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 6950 |  | 6942,6 |
| 1.1.4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 0 |  | 0,4 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения |  | тыс. чел. | 8,3 |  | 8,4 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, общая площадь |  | тыс. кв. м | 146 |  | 210 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. |  | кв. м/чел. | 18 |  | 25 |
| 4 | Учреждения и объекты обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Учреждения культуры |  | мест | 400 |  | 840 |
| 4.2. | Общедоступные библиотеки |  | тыс. экз. | 29,3 |  | 39,1 |
| 4.3. | Спортивные залы |  | кв. м площ. пола | 1000 |  | 2940 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли (магазины) |  | кв. м торг. площади | 5000 |  | 5000 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания |  | мест | 308 |  | 336 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования - всего |  | км | 48,4 |  | 54,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | регионального значения |  |  | 15,8 |  | 21,8 |
|  | межмуниципального значения |  |  | 16,1 |  | 16,1 |
|  | местного значения |  |  | 16,5 |  | 16,5 |
| 5.2. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием |  | км | 41,1 |  | 54,4 |
| 5.3. | Плотность автодорожной сети |  | км/1000 кв. км | 340 |  | 480 |
| 5.4. | Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов |  | км | 78,5 |  | 107,9 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего |  | тыс. куб. м/сут. | 0,53 |  | 1,49 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  |  | 0,53 |  | 1,49 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | л/сут. на чел. | 65 |  | 160 (при централизованном водоснабжении |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы |  | тыс. куб. м/сут. | 0,53 |  | 0,87 |
| 6.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  |  | 0,20 |  | 0,87 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  |  | 0,20 |  | 0,87 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление: -электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; -тепла на нужды ЖКС |  | млн. кВт.ч/год Гкал/ час | 9,5 18 |  | 13,6 26,7 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники |  | млн. куб. м/год | 12 1,2 10,8 |  | 16,9 1,7 15,2 |

* Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3 материалов цифровой топографической основы.

# 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 3.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».