Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/448

Экз. __

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ШАРКАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МИШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план

(Утверждены Решением сессии Совета депутатов МО «Мишкинское» от 20.07.2012 г. № 3.4)

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург

2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – О.В. Петина |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства А.В. Васильев |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитекторы-градостроители С.И. Лутченко, Т.А. Карвонен инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Введение. Основные сведения о территории. Объекты культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. | экономист градостроительства О.А. Висленева специалисты по сельскому хозяйству В.Л. Богданов, Р.В. Николаев |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер Д.С. Хмелева |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А. Дмитракова |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженеры З.Р. Бачерникова, А.В. Васильев |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, архитектор-градостроитель С.И. Лутченко |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	8

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	10

3.4. Экологическая ситуация	13

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	14

3.6. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории	16

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	18

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	18

4.2. Социально-экономическое развитие	20

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	35

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	38

5. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	45

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	46

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	46

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	47

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	51

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	52

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	53

7.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	65

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	67

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка «Генеральный план Мишкинского сельского поселения. Материалы по обоснованию проекта. Положения о территориальном планировании» | 64/448 |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Схема современного использования территорий (опорный план). Схема комплексной оценки. Схема границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10 000 | 64/449 |
| 2 | Схема современного использования территорий (опорный план). Схема комплексной оценки. Схема границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:5 000 | 64/450 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. М 1:10 000 | 64/451 |
| 4 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. М 1:5 000 | 64/452 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG | 64/453 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Мишкинского сельского поселения Шарканского муниципального района Удмуртской Республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Шарканского муниципального района (муниципальный контракт №11-10/К – III/45 от 12 октября 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2030 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Схема территориального планирования Шарканского муниципального района (Удмуртгражданпроект, г. Ижевск), выполненная в 2009 г.;

- Топографическая основа в масштабе 1:10 000.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных администрации Шарканского муниципального района и Мишкинского сельского поселения.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- Развитие агропромышленного комплекса.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение поголовья скота, реконструкцию и техническое переоснащение животноводческих ферм; вовлечение в сельскохозяйственное производство площадей неиспользуемой пашни, повышение плодородия почв сельскохозяйственных земель.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Мишкинское сельское поселение расположено в южной части Шарканского муниципального района. Граничит на севере с Порозовским и Карсашурским сельскими поселениями Шарканского муниципального района, на западе – с Быгинским, на юге – с поселениями Воткинского района. Центром поселения является село Мишкино.

В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – село Мишкино, деревня Малый Казес, починок Дэдэ, починок Малиновка, починок Шегъянский.

Площадь сельского поселения составляет 11788 га.

На начало 2009 г. численность населения сельского поселения составила 1162 чел.

Экономика поселения имеет агропроизводственную специализацию.

Внешние связи поселения осуществляются посредством автомобильной дороги регионального значения а/д  Воткинск – Шаркан, пересекающей поселение с юга на север.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат поселения умеренно-континентальный с продолжительной прохладной  зимой и коротким умеренно теплым летом.

Среднемесячная температура зимой  (январь) -14,8°С (абсолютный минимум -52°С), летом (июль) +17,5 °С (абсолютный максимум +34,3°С). Годовое количество осадков составляет около 550 мм. Территория поселения относится к зоне умеренного увлажнения. Наибольшее количество осадков приходится на летний период. Устойчивый снежный покров устанавливается к концу ноября и держится до второй декады апреля. Наибольшей высоты (56 см) он достигает во второй декаде марта. Средняя глубина промерзания почвы к концу зимы составляет около 162 см. Преобладающее направление ветров - юго-западное и западное.

Оттаивание почвы весной происходит в начале мая. Вегетационный период начинается 24–26 апреля при среднесуточной температуре воздуха выше 5° С. Продолжительность этого периода составляет 160–170 дней. Суммы температур выше 10°С здесь равны 1700-1900. Период активной вегетации (10°С)  продолжается в среднем 115-124 дня.

Климат на территории поселения позволяет  возделывать зерновые, кормовые культуры, картофель, овощи.

На территории Мишкинского поселения наиболее распространенными неблагоприятными метеорологическими явлениями являются заморозки, метели, град. Но в целом климатические условия благоприятны для жизнедеятельности человека,  туризма, отдыха и трудовой деятельности.

Водные ресурсы

Наиболее значительными на территории поселения являются р. Шаркан и р. Казеска. Данные реки протекают в южном направлении. Река Шаркан имеет среднюю скорость течения 0,3 м/с, ее ширина колеблется от 1 до 5 м, а глубина – от 0,5 до 1 м, дно реки песчано-илистое, является левым притоком реки Вотка.

Реки поселения имеют смешанное питание. Весенний разлив происходит во второй половине апреля – в начале мая. Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья, в июне и длится до конца августа.

Все реки, речки и ручьи образуют густую гидрографическую сеть. На некоторых из них расположены пруды, часть из которых используется для рыборазведения. Водообеспеченность населенных пунктов достаточная.

Большую роль в водоснабжении также играют подземные воды. Территория района по гидрогеологическому районированию входит в VII и ХIХ гидрогеологические районы. Подземные воды, как аллювиального, так и Казанского яруса слабо минерализованы и используются для питьевых и хозяйственных нужд.

По гидрогеологическим условиям территория поселения является водообеспеченной подземными водами. Для целей водоснабжения можно использовать грунтовые воды аллювиальных отложений и отложений Казанского яруса. Средняя глубина залегания подземных вод составляет 50-100 м, расход воды буровых колодцев колеблется от 0,2 до 18 л/сек.

Рельеф

Территория поселения расположена на водоразделе притоков рек Чепцы и Камы. Это возвышенный и сильно изрезанный узкими речными долинами и балками район. Высота над уровнем моря колеблется в пределах 100-300м, отдельные возвышенности достигают 310-320 м.

Рельеф поселения полого увалистый. Водораздельные увалы большие. Вершины их плоские или слабо выпуклые, лишь изредка холмисто-бугристые. Склоны всех экспозиций довольно длинные, пологие или слабопокатые с отдельными всхолмлениями (чаще на южных склонах). Волнистые  части склонов к реке Казеске, с колебаниями высот 50-60м. Преобладают балки неглубокие, в значительной степени залесенные. Есть плоские межу вальные лощины. Пойма р. Шарканки, неширокая, прирусловая часть ее приподнята, слабо заболочена.

Наиболее широкая, до 400 м, пойма Шарканки в нижней части. Это плоское понижение, почти не заболоченное, со старицами, прирусловая часть узкая, незаболоченная.

Природно-сырьевые ресурсы

В восточной части Мишкинского сельского поселения располагается Мишкинское нефтяное месторождение.

Лесные ресурсы

Территория поселения входит в состав Шарканского лесничества Удмуртской Республики. Вся территория Шарканского лесничества расположена в южно-таежном районе европейской части Российской Федерации, таежной зоне.

Главными лесообразующими породами являются пихта, ель, сосна, осина и береза. Основные лесные массивы расположены в центральной части поселения.

В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Шарканского лесничества Удмуртской Республики организацией ООО «Леспроект» на срок 10 лет. Лесохозяйственный регламент Шарканского лесничества Удмуртской Республики является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

На территории Шарканского сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов выделяются леса, расположенные в водоохранных зонах, защитные полосы, эксплуатационные леса.

Агроприродные условия

Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы  обусловили развитие на территории поселения 2-х почвообразующих процессов – подзолистого и дернового. Наиболее распространенным почвообразующим процессом является подзолистый. Его развитию способствуют доминирование в растительном покрове хвойных лесов и промывной водный режим. На территории поселения преимущественно распространены дерново-подзолистые почвы с пятнами дерново-карбонатных почв. Их механический состав представлен в основном средними и легкими суглинками, местами встречаются пески и супеси. Почвы поселения  малогумусные, маломощные, бедны питательными веществами. Пахотные земли нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Растительность

По природному зонированию территория поселения относится к Евроазиатской таежной области, подзоне южной тайги.

На землях поселения из древесных пород произрастает ель европейская,  встречается пихта сибирская. Из лиственных пород распространены береза, тополь, ольха, рябина, черемуха, яблоня, вишня. Из кустарников произрастают сирень, акация и др.

Травяной покров состоит из одуванчика лекарственного, подорожника большого, полыни обыкновенной, лопуха паутинистого, клевера ползучего, лютика едкого  овсяницы луговой, тимофеевки луговой  и др.

В долинах рек распространены болота и заболоченные леса.

Агроклиматические условия поселения в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

На территории поселения преобладают дерново-подзолистые почвы с низким содержанием питательных веществ. Пахотные земли с такими почвами требуют известкования и внесения удобрений. Площади естественных кормовых угодий ограничены.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Мишкинское сельское поселение представляет собой вытянутую с севера на юг территорию, преимущественно занятую сельскохозяйственными угодьями и землями лесного фонда. Большую часть территории муниципального образования покрывают ареалы месторождения нефти.

На юге поселения находятся большие массивы садоводств, имеющих рекреационную составляющую не только для жителей Шарканского района, но и для г. Воткинска.

Населенные пункты в сельском поселении располагаются вдоль проходящей с севера на юг автомобильной дороги регионального значения. Территорию поселения пересекает магистральный нефтепровод МН «Ножовка-Мишкино-Киенгоп».

В состав поселения входят пять населенных пунктов: с. Мишкино, поч. Новомолиновка, д. Малый-Казесс, поч. Дэдэ, поч. Шегъянский. Административный центр муниципального образования – село Мишкино, расположено в 15 км к северу от г. Воткинска.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

С. Мишкино — центр поселения. На его территории расположены основные административные, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Численность населения села Мишкино на 01.01.2010 г составляет 1,2 тыс. чел.

Село находится в северо-восточной части сельского поселения и ограничено с севера линиями высоковольтных передач, с запада и юга - магистральным нефтепровод МН «Ножовка-Мишкино-Киенгоп», с востока – р. Шарканка. Через село проходит автодорога и протекает река. Село застроено преимущественно деревянными жилыми домами с приусадебными участками. Школа и общественные здания каменные. Спортивное ядро присутствует в составе школы. Улично-дорожная сеть развита и требует частичной реконструкции. Административные и общественные здания сконцентрированы, в основном, в районе центральных улиц Трактовой и Береговой. В селе Мишкино  имеется школа, детский сад, ФАП, библиотека, пожарное депо и почтовое отделение. Предприятия сельскохозяйственного назначения и производственно-складская зона расположены на севере и западе села. В юго-восточной части села находится сельское кладбище.

Поч. Новомолиновка расположен южнее с. Мишкино. Жилая застройка – индивидуальная с приусадебными участками. Через населенный пункт проходит автодорога Шаркан – Воткинск.

Д. Малый-Казесс и поч. Дэдэ находятся западнее с. Мишкино и переставляют собой жилую индивидуальную застройку с приусадебными участками. В деревне Малый-Казесс  имеется два детских сада, ФАП, клуб, магазин и спортивная площадка. Предприятие сельскохозяйственного назначения расположено на западе деревни.

Поч. Шегъянский находится на северо-западе поселения у границы МО «Порозовское». Жилая застройка – индивидуальная с приусадебными участками.

Структура земельного фонда

Мишкинское сельское поселение занимает площадь 11788 га. Среди всех категорий земель на его территории преобладают земли сельскохозяйственного назначения 6134 га (52 %). Земли лесного фонда занимают площадь 5198 га (44 %). Под земли населенных пунктов отведено 456 га, или 4 %.

Объекты культурного наследия

На территории Мишкинского сельского поселения расположены 2 выявленных объекта культурного наследия, относящихся к памятниками истории. Объектов культурного наследия регионального и федерального значения на территории муниципального образования нет.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия не установлены, разработанных и утвержденных проектов зон охраны данных объектов культурного наследия не имеется. В связи с этим необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25 июня 2002 г., в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Отделом по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики.

Таблица №1

Объекты культурного наследия

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны | д. Малый Казес | памятник истории | Выявлен-ный объект |
| 2 | Памятник бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны | с. Мишкино | памятник истории | Выявлен-ный объект |

Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена слабо, при выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план Шарканского сельского поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного или регионального значения.

Выводы

Культурно-историческое наследие Мишкинского сельского поселения представлено 2 объектами. Изученность и комплексность охраны культурного наследия являются недостаточными. Утвержденных в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия в настоящее время нет. Установленные границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют.

## 3.4. Экологическая ситуация

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от промышленных объектов;

- выбросы от инженерных и отопительных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

По метеорологическим параметрам территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (по классификации ГГО им. А.И.Воейкова). Отрицательным фактором являются приземные инверсии (туманы), большинство случается в зимний период, а также снежные метели. Летом возможно уменьшение ПЗА за счет увеличения в этот сезон, по сравнению с зимой, количества осадков. К факторам положительно влияющим на состояние атмосферного воздуха также относится то, что значительная часть территории муниципального образования «Мишкинское» покрыта лесами.

Основными стационарными источниками негативного воздействия на окружающую среду являются деревообрабатывающие, и сельскохозяйственные предприятия, котельные, а также коммунально-складские объекты. Большинство данных объектов расположено либо непосредственно с. Мишкино и д. Малый Казес, либо в их окрестностях.

Загрязнение, связанное с автотранспортом, невелико и связано с выбросами загрязняющих веществ выхлопных газов. Однако существует тенденция увеличения количества транспортных средств, что влечет за собой рост антропогенной нагрузки на окружающую среду. Приоритетные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием.

Основными источниками водоснабжения поселения являются подземные воды. Населенные пункты муниципального образования не канализованы. Комплексный анализ состояния водных объектов на территории поселения не проводится.

Необходимо проведение дополнительных исследований качества и состояния поверхностных вод перед их использованием в качестве мест рекреации населения, организации рыболовства и др.

Существующее положение в районе по водоотведению неудовлетворительное. Все объекты производственной и жилой зоны пользуются  автономными выгребными емкостями.

Размещение отходов осуществляется на площадке размещения ТБО, расположенной в 1,5 км на юг от села Мишкино. Данный объект был организован в 2006 году. Его площадь составляет 3,5 га. Вокруг площадки организованы ограждающие каналы и валы. Проводится послойная засыпка грунтом. На сегодняшний день на территории поселения нет разработанной схемы санитарной очистки территории.

В поселении имеется один скотомогильник, который находится западнее с. Мишкино. Данный объект не соответствует ветеринарным требованиям. Также на территории сельского поселения расположена трупосжигательная печь возле д. Малый Казес.

В разные годы на территории Шарканского района проводились исследования почв на содержание тяжелых металлов. Оно показало, что уровни содержания свинца, меди, кобальта, никеля, хрома и цинка характерны для этой зоны и являются следствием соответствующего уровня содержания элементов в почвообразующих породах.

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). Однако, источники данного влияния расположены на территории поселения: электрические сети, электроподстанции, вышки связи. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проведение замеров уровня воздействия данных объектов.

На территории Удмуртской Республики проводятся регулярные наблюдения за гамма-фоном. Гамма-фон в республике в пределах естественного. Средние значения мощности экспозиционной дозы в пределах от 9 до 13 мкР/ч.

Одной из проблем является крайняя ограниченность официальных данных о состоянии окружающей среды в муниципальном образовании «Мишкинское», что связано с отсутствием комплексной системы мониторинга.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение №1).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные нефтепроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009г.),  «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992г).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65 (приложение № 2).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение № 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

## 3.6. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории

Анализ состояния территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

- экономико-географическое положение;

- природные условия и ресурсы;

- экологическая ситуация;

- экономическая база развития поселения;

- современное использование территории;

- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- территориальные ресурсы;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

К положительным факторам, определяющим перспективы развития, относятся:

- наличие автодорожной связи регионального значения Воткинск – Шаркан;

- расположение вблизи крупного города Удмуртской Республики – г. Воткинска;

- благоприятные климатические условия для жизнедеятельности человека, туризма, отдыха и трудовой деятельности; а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей;

- высокий уровень развития сельскохозяйственного производства;

- поселение обеспечено практически всеми видами учреждений и предприятий обслуживания.

К основным проблемным особенностям, влияющим на развитие поселения,  относятся:

- недостаток рабочих мест по специальности на территории поселения и как следствие развитие маятниковой миграции в соседние поселения;

- требуется проведение капитального ремонта и ликвидация грунтовых разрывов сети местных автомобильных дорог,  улично-дорожная сеть деревень не обеспечивает устойчивого круглогодичного сообщения;

- недостаточно учреждений культуры, спорта, социальной защиты, предприятий торговли. Отсутствуют учреждения дополнительного образования, предприятия общественного питания, бани;

- низкий средний уровень жилищной обеспеченности – 16,8 кв.м/чел.;

- отсутствие территориальных резервов для развития внутри существующих границ населенных пунктов;

- отсутствие канализации в населенных пунктах поселения;

- необходима реконструкция существующих инженерных коммуникаций;

- отсутствует разработанная схема санитарной очистки территории; а также комплексная система мониторинга состояния окружающей среды.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана Мишкинского сельского поселения.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция Генерального плана Мишкинского сельского поселения учитывает природные и планировочные особенности деревень, входящих в сельское поселение и направлена на развитие сложившейся структуры и оптимальную градостроительную организацию всех соответствующих функций.

Основная планировочная идея направлена на совершенствование существующей планировочной структуры населенных пунктов, создание дополнительных селитебных зон и усиление транспортных коммуникаций внутри населенных пунктов.

Населенному пункту с. Мишкино, входящим в Мишкинском сельское поселение, необходимы дополнительные объемы жилищного строительства.

Планировочная особенность деревень – их расположение вблизи автомобильной дороги регионального значения Воткинск – Шаркан. По территории сельского поселения с запада на восток также проходит коридор магистрального нефтепровода МН «Ножовка-Мишкино-Киенгоп».

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру деревень, являются:

- сложившаяся планировочная структура и зонирование;

- внешние транспортные связи;

- зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны инженерных сооружений и других объектов, водоохранные зоны и др.);

- ландшафтные особенности территории и пр.

В связи с предполагаемым новым строительством в с. Мишкино и для ее дальнейшего градостроительного развития Генеральным планом предлагается расширение существующей границы в северо-восточном направлении.

Индивидуальная застройка предусматривается на востоке с. Мишкино. Проектом предусматривается комплексное благоустройство во всех деревнях.

В с. Мишкино улица Трактовая выделяется как главная улица, на которой сконцентрированы общественные и образовательные учреждения деревни. Предусматривается строительство спортивного зала, учреждений общественного питания  и социальной защиты.

Во всех деревнях предусмотрено создание новых общественных и спортивных центров, благоустройство внутренней системы основных проездов.

Для основного центра с. Мишкино предусмотрена реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и уходу за зелеными насаждениями центральной зоны деревни.

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих жилых кварталов – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;

- комплексная застройка участков нового жилищного строительства  - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает планировочные ограничения использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане населенных пунктов Мишкинского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселков, сложившиеся особенности использования земель населенных пунктов, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории населенных пунктов Мишкинского сельского поселения предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам;

- развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий под:

- развитие улично-дорожной сети и размещение объектов транспортной инфраструктуры;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- жилищное строительство;

- зеленые насаждения общего пользования.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане населенных пунктов Мишкинского сельского поселения, относятся:

- Жилые зоны –зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона школ и дошкольных учреждений;

- Рекреационные зоны – зона парков и скверов, зона лесопарков; зона спортивных комплексов и сооружений;

- Производственные зоны – зона промышленных предприятий и зона коммунально-складских территорий

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - зона объектов инженерной инфраструктуры и зона объектов транспортной инфраструктуры;

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственного использования и зона производственных предприятий сельскохозяйственного назначения;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ и зона полигонов ТБО, свалок, скотомогильников;

- Прочие зоны – зона прочих территорий и зона озеленения специального назначения.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Существующее положение

В 5 населенных пунктах Мишкинского сельского поселения проживает 1,2 тыс. человек. В административном центре сельского поселения – с.  Мишкино проживает 77 % населения всего сельского поселения.

Таблица №2

Численность населения сельского поселения по населенным пунктам

| Населенный пункт | 2010 г. |
| --- | --- |
| село Мишкино | 893 |
| деревня Малый Казес | 203 |
| починок Дэдэ | 48 |
| починок Шегъянский | 5 |
| починок Малиновка | 13 |
| Итого | 1162 |

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток). В последние годы отмечается тенденция естественного прироста населения, смертность стабильно превышает рождаемость (таблица №3). Механическое движение непостоянно, в 2009 г. механический прирост был отрицательным.

Таблица №3

Динамика численности населения

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 6 | 17 | 18 | 16 | 7 | 14 | 7 | 12 | 14 | 11 |
| Умерло, чел. | 11 | 8 | 19 | 21 | 16 | 31 | 16 | 17 | 15 | 13 |
| Естественный прирост, чел. | -5 | +9 | -1 | -5 | -9 | -17 | -9 | -5 | -1 | -2 |
| Миграционный прирост | 32 | -3 | 14 | 10 | 10 | -14 | -1 | 8 | 0 | -19 |
| Численность населения на 01.01 | 1229 | 1202 | 1215 | 1220 | 1221 | 1190 | 1180 | 1183 | 1183 | 1162 |

Возрастная структура населения носит прогрессивный характер с численным преобладанием молодежи над лицами пенсионного возраста. Удельный вес трудоспособных возрастов составляет 67 %  (таблица №4). Демографическая нагрузка составляет 504 человека в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных.

Возрастная структура населения носит прогрессивный характер с численным преобладанием молодежи над лицами пенсионного возраста.

Таблица №4

Возрастная структура населения

| Показатели | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| - дети (0-15 лет) | 234 | 20 |
| - трудоспособный возраст ж 16-54 м 16-59 | 774 | 67 |
| - старше трудоспособного | 154 | 13 |
| Итого: | 1162 | 100 |

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также занятых в экономике лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет.

Численность экономически активного населения составляет 670 человек. Количество занятых в экономике – 476 человек (41% от общей численности населения). Недостаток рабочих мест по специальности на территории поселения привел к развитию маятниковой миграции населения на работу в с. Шаркан, с. Собино. Ежедневно на работу и учебу выезжают около 150 человек. Также часть населения работает в крупных городах (Ижевск, Воткинск и пр.). Общая численность населения, занятого за пределами сельского поселения превышает численность населения, занятого на месте проживания, и составляет 267 человек.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Генеральным планом учитывается Схема территориального планирования Шарканского района на период до 2025 года, находящаяся на стадии утверждения.

Генеральным планом рассмотрено три варианта прогноза численности постоянного населения. Предлагаемые ниже варианты в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Удмуртской Республики  Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г./Стат.бюлл. М.: 2009). Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Пессимистичный вариант (950 человек постоянного населения) основан на возможности неблагоприятной тенденции (относительно последних лет) развития основных демографических показателей - высоком уровне смертности населения и невысоком уровне рождаемости, а также с уменьшением миграционного прироста населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 7,7 человек, смертность - 16,6 человек. Убыль миграции предусматривается в размере 30 человек за весь период расчетного срока, или 1-2 человека в среднем в год.

Вариант «Стабилизация численности» предполагает сохранение численности постоянного населения сельского поселения на уровне около 1150 человек с условием сохранения средних за последние годы показателей рождаемости, смертности и миграционного прироста. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,3 человек, смертность - 15,0 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 140 человек за весь период расчетного срока, или 7 человек в среднем в год.

Оптимистичный вариант предполагает небольшой рост численности населения на расчетный срок, в пределах 15% - 1200 человек и предусматривает сохранение благоприятных тенденций в естественном движении населения и сохранение небольшого миграционного прироста. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,8 человек, смертность 13,9 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 160 человек за весь период расчетного срока, или 28-29 человек в среднем в год.

В качестве базового варианта для разработки Генерального плана принят второй вариант «Стабилизация численности». Данный прогноз обеспечит учет населения в потребности территории для жилищного строительства, объектов обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица №5

Прогноз возрастной структуры населения по 2 варианту

|  | Ед. измер. | 2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | чел. | 1162 | 1100 | 1150 |
| Моложе трудоспособного | тыс. чел. | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|  | % | 20 | 23 | 21 |
| Трудоспособного | тыс. чел. | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
|  | % | 67 | 55 | 55 |
| Старше трудоспособного | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  | % | 13 | 22 | 24 |

Развитие экономической базы

Существующее положение

Численность занятых в экономике составляет 670 человек.

Подавляющее большинство трудоспособного населения занято в сельскохозяйственном производстве. Численность занятых на промышленных предприятиях составляет 39 человек.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство Мишкинского сельского поселения специализируется на производстве молочно-мясной продукции и на возделывании зерновых и кормовых культур.

Картофель и овощи возделывают в крестьянском (фермерском) хозяйстве и в личных подсобных хозяйствах.

На территории муниципального образования сельскохозяйственным производством  занимается два предприятия: КФХ «Васева В.Ф.» и ООО «Агросконт». Так же сельскохозяйственную продукцию производят 429 личных подсобных хозяйств. Кроме этого, здесь работает семь предпринимателей без образования юридического лица, из них три занимаются торгово-закупочной деятельностью, три занимаются  заготовкой и переработкой древесины, один занимается пчеловодством.

В поселении ведущим производителем сельскохозяйственной продукции, имеющим эффективное сельскохозяйственное производство, является крестьянско-фермерское хозяйство «Васева В.Ф.». Оно производит более 60 % зерна, 48 % картофеля, 40 % овощей, более 60 % молока и  40 % мяса.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросконт» производит около 40 % зерна, около 30 % мяса и всего лишь 5 % молока,  0,7 %  картофеля.

Личных подсобные хозяйства дают значительную часть картофеля (52 %), овощей (60 %), около 30 % мяса и молока и 100 %  яиц.

Площадь пашни в поселении составляет 4357 га. Сенокосы и пастбища занимают площадь 378 га, под многолетними насаждениями занято 156 га.

Площади  посевов в муниципальном образовании занимают 1780 га, что составляет всего 41 % от площади пашни.

В структуре посевных площадей  преобладают зерновые культуры. Они составляют  69,8 % от всех площадей. Под кормовые угодья отведено 19,7 %, картофель 10,1 %, овощи 0,4 %.

В личных подсобных хозяйствах площади посевов занимают 46 га, в основном они заняты картофелем и овощами.

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в КФХ «Васева В.Ф.» выше, чем в ООО «Агросконт». Так, в 2009 г. урожайность зерна в КФХ «Васева» составила 25 ц/га, картофеля – 250 ц/га; в ООО «Агросконт» урожайность зерна – 19,8 ц/га, картофеля – 100 га.

В 2009 г. во всех категориях хозяйств было произведено 1962 т зерна, 7350 т картофеля, 1480 т овощей.

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2009 г. насчитывала 647 голов КРС, 220 свиней.

Основное поголовье скота содержится в КФХ «Васева В.Ф». В этом хозяйстве имеются коровник, корпуса для откорма КРС и свинарник  в д. Малый Казес. В с. Мишкино расположено овощное хранилище.

В личных подсобных хозяйствах поселения находится 1534 тыс. шт. птицы.

В 2009 г. в поселении произведено 882,5 т молока, 70 т мяса и 0,29 млн.шт. яиц. В этом же году продуктивность коров составила 5500 кг на 1 фуражную корову.

Сельскохозяйственная продукция реализуется по Удмуртии в ОАО «Воткинскмолоко», ООО «Беркуты»,  ООО «Ижевский мясокомбинат».

На территории Мишкинского сельского поселения расположен 11 прудов, площадью зеркала менее 5га, часть из которых используется для рыборазведения  (Приложение №4). Из рыбы в прудах поселения водятся карп, карась; в речках – щука, лещ, а также обитают выдры, норки, ондатры, бобры.

Выводы

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве молочно-мясной продукции и на возделывании зерновых и кормовых культур. Картофель и овощи возделывают в основном крестьянское (фермерское) хозяйство и личные подсобные хозяйства.

В поселении имеются два предприятия, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Из них с наибольшей эффективностью работает крестьянско-фермерское хозяйство «Васева В.Ф.». В предприятии ООО «Агросконт»  сельскохозяйственное производство  нерентабельно.

В структуре посевных площадей поселения преобладают зерновые культуры. Они составляют  69,8 % от всех площадей.

На территории поселения преимущественно распространены дерново-подзолистые почвы, имеющие низкий уровень плодородия. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на пахотных землях  требуется проведение известкования и внесение удобрений.

В СП в отрасли растениеводства в последние  года, за исключением 2010 г. (неблагоприятного по погодным условиям), наблюдается незначительный рост урожайности сельскохозяйственных культур и их валовый сбор.

В личных подсобных хозяйствах наиболее интенсивно происходит снижение поголовья скота  в связи со старением населения и сокращением его численности.

Производство животноводческой продукции по всем категориям хозяйств неустойчивое.

На территории сельского поселения расположены пруды, часть из которых используется для рыборазведения.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования (сельского поселения) необходимы со стороны Федеральных и Республиканских органов власти бюджетные субсидии.

Обоснование проектных предложений

Прогноз экономического развития

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

Учитывая природно-климатические, экономические условия, а также сложившуюся производственную структуру, сельскохозяйственные производители на территории поселения должны  специализироваться на молочно-мясном животноводстве, возделывании зерновых культур на фураж, кормовых культур на корм скоту и на обеспечении населения  традиционными видами сельскохозяйственной продукции: картофелем и овощами.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее:

- Максимальное использование пашни (до 85 %) под посевы. В поселении  в настоящее время посевные площади занимают 42 % площади пашни, что свидетельствует о недостаточной эффективности использования пахотных земель. Следует увеличить посевные площади почти в два раза за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

- Для вовлечения в сельскохозяйственное производство площадей неиспользуемой пашни необходимо стимулирование производственной деятельности во всех категориях хозяйств и использование земельных паев строго по назначению (сельскохозяйственное производство).

- Для дальнейшего увеличения поголовья скота следует увеличить объемы производства  кормов на пахотных землях, провести реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт животноводческих комплексов.

- Осуществлять переход к адаптивным системам земледелия, учитывающим не только климатические и почвенные условия, но и агроландшафты.

- Повышать плодородие почв сельскохозяйственных земель посредством внесения удобрений, прежде всего местных видов.

- С целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур их необходимо размещать на почвах, имеющих более высокое естественное плодородие.

- Для повышения эффективности земледелия необходимо обеспечить товаропроизводителей высококачественными семенами.

- Для более эффективного  участия сельскохозяйственных предприятий в рынке в районе необходимо развивать сеть снабженческо-сбытовых кооперативов.

- Рыбоводство с разведением ценных пород мальков.

- Усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

В результате осуществления намеченных мероприятий, с учетом реализации ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы» ожидается:

- значительное увеличение площади пахотных земель за счет вовлечения в сельскохозяйственное производство площадей неиспользуемой пашни, повышение плодородия почв сельскохозяйственных земель;

- увеличение поголовья скота (в т.ч. до 2013 г. – на 40 голов);

- увеличение численности крестьянских фермерских хозяйств, действующих на территории поселения (до 2013 г. – на15%, 2020 г. – на 30%, 2030 г. – на 50%);

- создание комплекса современных сельскохозяйственных предприятий за счет проведения мероприятий по реконструкции и  модернизации существующих хозяйств;

- увеличение числа занятых на сельскохозяйственных предприятиях.

Развитие Мишкинского сельского поселения связано с ростом доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие создания благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.05.2011 г.). В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

  - Республиканскими нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям обслуживания местного значения муниципального района относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории Мишкинского сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования.

Кроме мероприятий по размещению учреждений и объектов местного значения поселения Генеральным планом предусматривается выделение территории для размещения объектов обслуживания населения местного значения района, предусмотренных в Схеме территориального планирования Шарканского района.

Существующее положение

На территории Мишкинского сельского поселения учреждения и предприятия обслуживания населения расположены в с. Мишкино и д. Малый Казес. Функции центра социального и культурно-бытового обслуживания населения Мишкинского сельского поселения выполняет с. Мишкино, здесь представлен наиболее полный перечень учреждений обслуживания.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения, расположенных на территории Мишкинского сельского поселения, представлен в таблице №6.

Таблица №6

Перечень учреждений и объектов обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. |  | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| МДОУ Мишкинский детский сад «Колобок» | с. Мишкино, ул. Березовка 20 | мест |  | 55 | 55 |
| МДОУ М-Казеский детский сад «Колобок» | д. Малый Казес, ул. Камышево 14 | мест |  | 22 | 10 |
| Мишкинская СОШ | с. Мишкино, ул. Центральная 12 | мест |  | 330 | 156 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Мишкинский ФАП | с. Мишкино, ул. Центральная 5-16 | пос. в смену |  | 23 чел. |  |
| Малоказесский ФАП | д. Малый Казес, ул. Камышево 34 | пос. в смену |  | 8 чел. |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| Мишкинское СДК | с. Мишкино, ул. Центральная 8 | мест |  | 50 |  |
| Малоказесский СК | д. Малый Казес, ул. Камышево 28 | мест |  | 100 |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| с.з. при СОШ | с. Мишкино |  |  |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| ООО «Алина» | с. Мишкино | кв.м. | 27 |  |  |
| РАЙПО | с. Мишкино д. Малый Казес | кв.м. | 40 46,5 |  |  |
| ИП Ниумова Л.Н. | с. Мишкино | кв.м. | 30 |  |  |
| ИП Стрелков Д.С. «Родничок» | с. Мишкино | кв.м. | 12 |  |  |
| ИП «Занкеева Н.А.» | д. Малый Казес | кв.м. | 10 |  |  |
| Почтовое отделение | с. Мишкино | кв.м. | 12 |  |  |

На территории Мишкинского сельского поселения находится детский оздоровительный лагерь «Юный нефтяник» .

Многие здания учреждений и предприятий обслуживания нуждаются в реконструкции.

На территории Мишкинского сельского поселения, в с. Мишкино, находится  действующе кладбище традиционного захоронения. Общий резерв для захоронений составляет 2 га.

В сравнении с нормативами Удмуртской Республики, Мишкинское сельское поселение с избытком обеспечено детскими дошкольными учреждениями, школами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, кладбищами.

В сельском поселении недостаточно учреждений культуры, спорта, социальной защиты, предприятий торговли.

Отсутствуют учреждения дополнительного образования, предприятия общественного питания, бани.

Выводы

- Мишкинское сельское поселение обеспечено практически всеми видами учреждений обслуживания. В сельском положении расположены учреждения образования, здравоохранения и культуры, магазины, спортивные учреждения, объекты общественного питания.

- с. Мишкино является важнейшим центром обслуживания населения сельского поселения: здесь представлен наиболее полный перечень учреждений и объектов обслуживания.

Обоснование проектных предложений

Расчет потребности в объектах обслуживания на перспективу расчетного срока в соответствии с действующими нормативами приводится в таблице №7.

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района.

Схемой территориального планирования Шарканского района запланировано:

- реконструкция здания детского сада;

- реконструкция здания Мишкинской средней общеобразовательной школы.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается:

- размещение учреждения дополнительного образования (ДЮСШ) на базе общеобразовательной школы;

- расширение существующего детского сада в с. Мишкино;

- реконструкция здания детского сада в д. Малый Казес.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организации оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Целесообразность  поддержания существующей сети ФАПов определяется обширностью территории сельского поселения, проблемами транспортного сообщения. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- строительство здания офиса врача общей практики в реконструируемом здании фельдшерско-акушерского пункта в с. Мишкино.

Генеральным планом предлагается:

- размещение учреждения социальной защиты в с. Мишкино на базе здании фельдшерско-акушерского пункта.

- Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культурно-досуговая деятельность. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения.

Места массового отдыха могут включать в себя отдельные элементы обустройства, предназначенные для организации досуга, в виде открытых эстрад или выставочных павильонов, организационно относящихся к ведению муниципальных учреждений культуры.

В культурно-досуговой сфере помимо муниципальных учреждений возможно создание инвестиционных объектов за счет частного бизнеса, такие объекты развлекательного типа можно размещать в комплексе с объектами торговли.

Генеральным планом предусмотрено:

- расширение существующей библиотеки;

- капитальный ремонт зданий дома культуры в с. Мишкино и клуба в д. Малый Казес.

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Проектом предлагается:

- строительство спортивного зала в с. Мишкино;

- строительство плоскостного сооружения в с. Мишкино.

Универсальные спортивные площадки и иные плоскостные сооружения могут располагаться в каждом населенном пункте. Поскольку ряд спортивных площадок создается по инициативе населения на любом удобном для этого месте. Необходимо дальнейшее благоустройство и постановка на баланс уже имеющихся спортивных площадок.

Торговля и общественное питание. Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения.

Размещение новых предприятий торговли и общественного питания предлагается в с. Мишкино и в д. Малый Казес.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские, прачечные и т.п.) могут размещаться в составе существующих и проектируемых общественно-деловых зон. Размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, возможно и в зонах жилой застройки. В их числе также могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в т.ч. парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.).

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Территории для размещения кладбищ не требуется.

Таблица №7

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Нормативы (на 1000 чел.) |  |  |  | Требуется по расчету | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330. 2011 | социальные нормативы, принятые Правитель-ством РФ в 1996г. | Республиканские нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | принято в проекте |  | сущ. сохр. | новое стр-во |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | место | устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85% |  | 70-90% охвата от общей численности детей дошкольного возраста (с 1 года до 7 лет) | в соответствии с РНГП | 77 | 77 | 0 |
| Школьное учреждение (общеобразовательная школа, гимназия, лицей) | место | 100% охват детей неполным средним образованием |  | 100% охват детей соответствующей возрастной группы (с 6 лет 6 месяцев до 18 лет) | в соответствии с РНГП | 159 | 240 | 0 |
| Учреждение дополнительного школьного образования (внешкольное учреждение) | место | 10% от общего числа школьников | более 10 т.ч. -12% от учащихся 1-8 классов | 12% охвата от общего числа школьников (6-18 лет) | в соответствии с РНГП | 16 | 0 | 16 |
| Социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр социальной помощи семье и детям | объект |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубные учреждения | посет. место | 100 | 150 | 150 | 150 | 173 | 150 | 23 |
| Библиотечное учреждение | тыс.ед.хранения | 4,5-5 | - | 9 | 9 | 10 | 7 | 3 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования | кв.м. площади пола | 60-80 | 350 | 360 | 360 | 414 | 200 | 214 |
| Территория плоскостного спортивного сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,7-0,9 | 0,9 | 1 | 0 | 1 |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | кв.м торг площ. | 300 | - | 300 | 300 | 345 | 178 | 167 |
| Рыночные комплексы | кв.м торг площ. | 24-40 |  | 24-40 | 30 | 35 | 0 | 35 |
| Предприятие общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | мест | 40 | - | 40 | 40 | 46 | 0 | 46 |
| Административно-деловое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект почтовой связи | объект | - | - | 1 на 0,5-6 тыс. чел | в соответствии с РНГП | 1 | 1 | 0 |
| Бытовое и коммунальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | 7 |  | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| Прачечная | кг белья в смену на 1 тыс. чел | 60 |  | 60 | 60 | 69 | 0 | 69 |
| Банно-оздоровитель-ный комплекс | мест | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | - | по заданию на проектирование | 0,24 | 0,3 | 2 | 0 |

Определение ёмкости и перспективного размещения объектов социальной сферы в Генеральном плане выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Перечень объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок, представлен в нижеследующей таблице №8.

Таблица №8

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики | 1 объект | с. Мишкино (первая очередь) |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал | 1 объект | с. Мишкино (первая очередь) |
| 2 | Плоскостное сооружение | 1 объект | с. Мишкино (расчетный срок) |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Учреждение общественного питания | 1 объект | с. Мишкино (первая очередь) |

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

Существующее положение

Разработка предложений по организации жилых зон и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана Мишкинского сельского поселения.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

***

По данным Администрации Мишкинского сельского поселения общая площадь жилищного фонда муниципального образования 19,5 тыс.кв.м. Средний уровень жилищной обеспеченности составляет 16,8 кв.м/чел, что существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Большая часть жилищного фонда сосредоточена в с. Мишкино. Жилищный фонд представлен многоквартирными 2-этажными жилыми домами (5%) и индивидуальными домами с участками (95%).

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Мишкинского сельского поселения составляет 1% от общего жилищного фонда (0,2 тыс. кв.м).

Таблица №9

Динамика жилищного строительства

| Вид застройки | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные дома с участками, кв.м | 251 | 248 | 140 | 160 | 560 |
| Итого | 251 | 248 | 140 | 160 | 560 |

Новое жилищное строительство представлено индивидуальными домами с участками, осуществляется преимущественно в с. Мишкино. Ежегодно вводится порядка 270 кв.м, или 0,2 кв.м в год на человека.

Новое жилищное строительство

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом прогнозного уровня жилищной обеспеченности в размере 25 кв.м/чел. Новое жилищное строительство предполагается за счет индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 29 тыс. кв. м.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо 10,5 тыс. кв.м жилой площади, или 0,5 кв.м в год на человека. На первую очередь требуется 4,5 тыс. кв.м жилой площади. Объемы нового жилищного строительства рассчитаны с учетом территориальных возможностей Мишкинского сельского поселения.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице №10.

Таблица №10

Расчет объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | человек | 1100 | 1150 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 21,0 | 25,0 |
| 3 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 4,5 | 10,5 |
| 4 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства | га | 11 | 26 |

Для развития жилищного строительства предлагается использование имеющегося резерва свободных территорий в границах с. Мишкино, а также за счет расширения границ с. Мишкино, с переводом прилегающих земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Проектом допускается при возведении индивидуального жилья  коттеджного типа увеличение уровня жилищной обеспеченности более 25 кв.м/чел. Объем убыли жилищного фонда оценочно может составить 1 тыс.кв.м.

При расчете площади, необходимой для развития селитебных территорий учитывается показатель средней плотности индивидуальной жилой застройки в размере 400 кв.м/га (уже с учетом потребности в территории для размещения элементов и объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур). Таким образом, для обеспечения нового жилищного строительства площадью 10,5 тыс.кв.м на расчетный срок требуется территория площадью 26 га.

Расчетная площадь включает потребность в улучшении жилищных условий населения поселения, в том числе населения, состоящего на очереди и живущих в ветхих и аварийных жилых домах.

Для потребностей жилищного строительства предлагается использование незастроенной территории в границах с. Мишкино, а также расширение границы с включением земель сельскохозяйственного назначения.

Выделение территорий для расширения границ населенных пунктов и выбор площадок нового жилищного строительства осуществлены с учетом предложений органов местного самоуправления муниципального образования.

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Внешний транспорт

На территории рассматриваемого поселения функционируют только автодорожные пути сообщения. Ближайшая железнодорожная станция располагается в 15 км южнее с. Мишкино в г. Воткинске.

Транспортное обслуживание внутри рассматриваемой территории и её внешние связи ориентированы прежде всего на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: меридиональную ось, представленную а/д  Воткинск – Шаркан (техническая категория – III, покрытие асфальтобетонное) и ответвляющуюся от неё в районе села Мишкино в северо-западном направлении а/д Мишкино – Малый Казес (техническая категория – V, покрытие асфальтобетонное – 1 км, и гравийное – 6 км).

Протяженность дорог регионального значения на территории поселения составляет 16,2 км.

Помимо перечисленных связей имеется сеть автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам поселения, внутрихозяйственные связи, а также сообщение с близлежащими населенными пунктами соседних поселений. К таким дорогам относятся:

- Мишкино – Малиновка, по которой осуществляется сообщение с Карсашурским поселением (протяженность на территории поселения 4,4 км);

- Малый Казес – Дэдэ и Малый Казес – Шегъянский, обеспечивающие сообщение с деревней Дэдэ и починком Шегъянский (общая протяженность 5 км).

Также на территории поселения имеется ряд прочих внутри поселенческих дорог преимущественно грунтовых.

Общая протяженность автомобильных дорог не территории поселения – 53,4 км, из них с твердым покрытием – 29,5 км. Три из пяти населенных пунктов имеют связь с дорогами с твердым покрытием – Мишкино, Малый Казес, Новомалиновка. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием высока и составляет – 300 км/1000 км2. Однако, большинство дорог нуждаются в капитальном ремонте, так как не обеспечивает необходимой скорости движения транспортных средств и круглогодичного сообщения.

На пересечении улиц и дорог с реками и ручьями имеется 15 мостовых переходов, часть являются деревянными и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Через территорию поселения проходит 9 транзитных автобусных маршрутов, обеспечивающих связь с городами Ижевск, Воткинск, с районным центром – селом Шаркан, а также прочими населенными пунктами. Перечисленные маршруты обслуживают Мишкино и Новомалиновку, прочие населенные пункты не обеспечены автобусным сообщением.

Улично-дорожная сеть (УДС) населенных пунктов

УДС населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами в жилой застройке. Поселковые дороги в основном имеют усовершенствованное покрытие, остальные улицы и проезды – грунтовые, что делает их труднопроезжаемыми особенно в осенне-летний период.

Характеристика УДС приведена в таблице №11.

Таблица №11

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улично-дорожной сети, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе с усовершенствованным покрытием: |  | в т.ч. поселковые дороги |
|  |  |  | абс. | % |  |
|  | Мишкино | 11,6 | 7,5 | 65 | 4,0 |
|  | Новомалиновка | 0,5 | - | - | - |
|  | Шегъянский | 2,1 | - | - | 1,4 |
|  | Дэдэ | 0,7 | - | - | - |
|  | Малый Казес | 3,8 | 0,8 | 21 | 2,0 |
|  | ИТОГО | 18,7 | 8,3 | 44 | 7,4 |

Выводы

- На территории поселения функционирует только автомобильный транспорт. Внешние связи ориентированы прежде всего на автомобильную дорогу – Воткинск – Шаркан. Плотность дорог с твердым покрытием достаточно высока и составляет 300 км/км2. Основные дороги поселения оснащены твердым покрытием, однако, большинство из них по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость, безопасность движения,  круглогодичное сообщение и нуждаются в капитальном ремонте.

- Имеется лишь внешнее автобусное сообщение, внутри поселенческие автобусные маршруты отсутствуют. Большинство населения попадает в зону обслуживания транзитным общественным транспортом.

- Состояние УДС населенных пунктов неудовлетворительное. Грунтовое покрытие улиц, дорог и проездов делает их труднопроезжаемыми.  Необходимо благоустройство, капитальный ремонт и устройстве твердого покрытия на улицах и проездах в жилой застройке и усовершенствованного – на поселковых дорогах.

Обоснование проектных предложений

Решения Генерального плана полностью учитывают предложения разработанных проектов Схем территориального планирования Удмуртской Республики и Шарканского муниципального района.

Мероприятия Генерального плана направлены на:

- сохранение и поддержание существующих автодорожных маршрутов – приведение их в нормативное техническое состояние;

- создание новых связей, обеспечивающих надежное сообщение с соседними муниципальными образованиями и внутри поселения;

- повышение качества обслуживания населения общественным транспортом;

- капитальный ремонт и благоустройство УДС населенных пунктов.

Внешние транспортные связи Мишкинского сельского поселения будут ориентироваться прежде всего на автомобильную дорогу регионального значения – Воткинск – Шаркан. Помимо данного направления Генеральным планом предлагается создание дополнительных связей с Карсашурским и Быгинским сельскими поселениям путем сооружения автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием на базе грунтовых дорог:

- Мишкино – до лагеря «Юный нефтяник», протяженностью на территории поселения 0,9 км;

- Что касается внутрипоселенческих связей, то потребуется:

- реконструкция а/д регионального значения Мишкино – Малый Казес по нормативам IV технической категории с устройством усовершенствованного покрытия (протяженность 5,6 км);

- сооружение дороги местного значения Дэдэ – Малый Казес  с гравийным покрытием, необходима реконструкция существующей грунтовой дороги  и строительство нового участка Дэдэ – Малый Казес (1,5 км);

- капитальный ремонт существующих а/д местного значения Малый Казес – Дэдэ (2,6 км) и подъезда от а/д Мишкино – Малый Казес с устройством гравийного покрытия.

Для обеспечения устойчивого функционирования улиц и дорог в поселении требуется проведение обследования и капитального ремонта мостовых сооружений.

В результате перечисленных мероприятий протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на расчетный срок возрастет с 29,5 км до 41,3 км. Плотность увеличится до 420 км/км2.

С целью повышение качества обслуживания населения общественным транспортом проектом предлагается введение регулярных маршрутов, обслуживающих деревни Малый Казес, Дэдэ, Шегъянский Починок. Требуется сооружение благоустроенных остановочных пунктов в населенных пунктах.

В границах  населенных пунктов поселения для обеспечения устойчивого круглогодичного сообщения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту УДС: устройству усовершенствованного (асфальтобетонного) покрытия на поселковых дорога и твердого (гравийного) – на улицах и проездах в жилой застройке.  На площадках, предполагаемых к освоению, потребуется сооружение новых направлений УДС (в с. Мишкино, протяженность 2,5 км).

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Мишкинского сельского поселение осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго».

На территории поселения расположена подстанция 110/10кВ «Мишкино» (2х10МВА).   По территории района проходит  ВЛ 110кВ ПС «Шаркан» - ПС «Сива» с отпайкой на ПС  «Мишкино».

Распределение электроэнергии по потребителям МО осуществляется на напряжении 10кВ по линиям 10кВ через сеть подстанций 10/0,4кВ.

В границах поселения   планировочными ограничениями являются  шумовая зона электрической подстанций 110кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением  110кВ, 10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция «Мишкино»  110/10кВ открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 10МВА расстояние от них до жилой застройки составляет   160 м.

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:   110кВ – 20 м,   10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Выводы

Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ВЛ и подстанций поселения, внедрение энергосберегающих технологий.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предусматривается размещение на территории МО  объектов индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей   поселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка принята 0,4 кВт/чел.

Новое строительство (ИЖС) намечается в с. Мишкино: 1 очередь на 200 человек и расчётный срок   на 400 человек. Электрическая  нагрузка – нового строительства в с. Мишкино составит: 1очередь – 0,1Мвт, расчётный срок - 0,2МВт.

При численности населения поселения на 1 очередь – 1100 человек    и расчётный срок 1150 человек нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения составят 1 очередь – 0,5МВт, расчётный срок - 0,6 МВт.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями поселения составит: 1 очередь – 1,8 МВт. час. в год,   расчётный срок – 2,4 МВт. час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей    Мишкинского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от  Удмуртской энергосистемы.   Центром питания будет  подстанция 110/10кВ «Мишкино».

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4кВ и сетей 10-0,4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  поселения   потребуется проведение следующих мероприятий:

Расчётный срок

Объекты местного значения

- Модернизация существующих ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ  (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Первая очередь

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10/0,4кВ в селе Мишкино – 1 шт.

- Строительство сети 10кВ – 0,5 км.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ  (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом  (село Мишкино, деревня Малый Казес) и сжиженным газом.

Источником газоснабжения  природным газом поселения является межпоселковый газопровод высокого давления АГРС с. Шаркан – с. Дебёсы  Ду250мм, Р=1,2МПа.

АГРС с. Шаркан запитана от магистрального газопровода Ямбург-Тула 2Ду=1420 мм Р =7,5 МПа.

Направления использования газа:

- приготовление пищи;

- хозяйственные нужды населения;

- энергоноситель для тепловых источников.

Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, использует для приготовления пищи и на другие хозяйственные нужды сжиженный газ (пропан-бутан) в емкостях.

Для бытовых нужд населения использование сжиженного газа (при сезонном потреблении, а также в населенных пунктах, расположенных на значительном расстоянии от существующих газораспределительных сетей) вполне конкурентоспособно по сравнению с применением природного газа.

Обоснование проектных предложений

Развитие газоснабжения населённых пунктов поселения предусматривается в соответствии с  решениями Республиканской целевой программы - «Газификация Удмуртской Республики на 2010 — 2014 годы» №269, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года и с разработанной схемой газоснабжения района.

Прогнозируемые суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства населённых пунктов муниципального образования представлены в таблице №12.

Таблица №12

| № | Потребитель | Ед. измер. | 1очередь. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | млн.м3/год | 0,2 | 0,2 |
| 2 | теплоисточники | млн.м3/год | 1,7/0,4 | 2,4/0,9 |
|  | Всего | млн.м3/год | 1,9 | 2,6 |

Примечание: под чертой – показатели в т.ч. для нового строительства.

Для развития системы газоснабжения сельского поселения необходима реализация комплекса мероприятий.

Расчётный срок

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения – природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ и локальных котельных.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

Первая очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах.

- Перевод на газообразное топливо котельных отапливающих социальную сферу.

Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в сельском поселении «Мишкинское» теплоснабжение децентрализованное – от автономных источников теплоты (АИТ) и от локальных котельных при зданиях общественного назначения.

В котельных при школах и ДДУ (село Мишкино, деревня Малый Казес) топливом служит природный газ.

Негазифицированнные  населенные пункты МО имеют печное отопление, топливом для источников служат, в основном, дрова.

Инфраструктура теплового хозяйства весьма изношена.

Обоснование проектных предложений

Принцип теплообеспечения населённых пунктов  МО сохраняется: децентрализованное теплоснабжение от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальные котельные для объектов социального назначения.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения населённых пунктов  станет дальнейшая газификация поселения природным газом.

Прогнозируемые потребности тепла  для нужд жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов  поселения по очередности строительства представлены в таблице №13.

Таблица №13

| № | Потребитель | Население тыс.человек всего/ новое стр-во | Жил. Фонд тыс. м2 всего/ новое стр-во | Расход тепла МВт всего/ новое стр-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |  |  |  |
|  | По поселению | 1,15/0,42 | 33/12,2 | 5,0/1,8 |
|  | в т. ч. село Мишкино | 1,0/0,4 | 29/11,6 | 4,4/1,7 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 4,3/1,5 |
| I I | Первая очередь |  |  |  |
|  | По поселению | 1,1/0,25 | 23/5,2 | 3,5/0,8 |
|  | в т. ч. село Мишкино | 0,9/0,2 | 21/4,6 | 3,2/0,7 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 3,0/0,7 |

Примечание: под чертой – показатели в т.ч. для нового строительства.

Для надёжности и стабильности работы систем теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий  по модернизации и

техническому перевооружению, а также строительству новых элементов

в структуре теплового хозяйства.

Расчётный срок

- Строительство новых  газовых локальных котельных с современным котлооборудованием.

- Применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей  (пенополуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Первая очередь

- Заменить устаревшее оборудование в  существующих котельных (село Мишкино, деревня Малый Казес).

- Заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

- Осуществить перевод на газообразное топливо котельных отапливающих социальную сферу в центрах поселений.

Водоснабжение

Существующее положение

На территории Мишкинского  сельского поселения  водоснабжение населения осуществляется из подземных источников.

Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами.

Качество воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4. 1074-01.

В качестве регулирующих емкостей построены водонапорные башни.

Водопроводные тупиковые сети требуют  ремонта и замены.

Обоснование проектных предложений

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Индивидуальные жилые дома нового жилищного строительства в с. Мишкино на расчетный срок оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений

определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Таблица №14

Расходы воды питьевого качества поселения Мишкинское

Расчетный срок

| № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Мишкинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (без с. Мишкино) | 0,15 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,15 | 50 | 0,008 | 0,008 |
| 4 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Мишкино |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная застройка (с внутренним водопроводом и канализ.) | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,4 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| 9 | Индивидуальная застройка | 0,6 | 50 | 0,03 | 0,04 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,6 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 13 | Всего | 1,15 |  | 0,17 | 0,20 |

Таблица №15

Расходы воды питьевого качества поселения Мишкинское

Первая очередь

| № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Мишкинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (без с. Мишкино) | 0,2 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,2 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Мишкино |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная застройка | 0,9 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,9 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Итого |  |  | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Всего | 1,1 |  | 0,13 | 0,13 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды – артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В с. Мишкино необходимо бурение новых артезианских скважин, прокладка водопроводных сетей.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения, с реконструкцией сооружений водопровода.

Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) трех поясов.

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

Необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на подземные источники водоснабжения.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Первая очередь

- Провести капитальный ремонт артезианских скважин и водонапорных башен в населенных пунктах поселения.

- Разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

Существующее положение

Централизованные системы канализации в населенных пунктах поселения отсутствуют.

Сточные воды сбрасываются в выгреба и вывозятся на свалку.

Обоснование проектных предложений

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5%.

Таблица №16

Расходы хозяйственно-бытовых стоков

поселения Мишкинское

Расчетный срок

| № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водоот- ведения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Мишкинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (без с. Мишкино) | 0,15 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Мишкино |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная застройка (с внутренним водопроводом и канализ.) | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 6 | Итого |  |  | 0,06 | 0,08 |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,6 | 50 | 0,03 | 0,04 |
| 8 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 9 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 10 | Всего | 1,15 |  | 0,10 | 0,13 |

Таблица №17

Расходы хозяйственно-бытовых стоков

поселения Мишкинское

Первая очередь

| №№ № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водоот- ведения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Мишкинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (без с. Мишкино) | 0,2 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Мишкино |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная застройка (с внутренним водопроводом и канализ.) | 0,2 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 6 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,7 | 50 | 0,03 | 0,04 |
| 8 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 9 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 10 | Всего | 1,1 |  | 0,07 | 0,09 |

В д. Мишкино для новой жилой застройки в пределах расчетного срока предусматривается централизованная система канализации.

Канализационные стоки по канализационной сети направляются на очистные сооружения (КОС).

В остальных населенных пунктах поселения сохраняется существующая система канализации.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий.

Расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для района нового строительства д. Мишкино.

Первая очередь

- Развитие децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения в населенных пунктах поселения.

# 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В Генеральном плане Мишкинского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Шарканского муниципального района, Лесохозяйственным регламентом Шарканского лесничества Удмуртской Республики, иными региональными и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления Мишкинского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с. Мишкино в северо-восточном направлении с размещением новой индивидуальной жилой застройки на территории вдоль дороги регионального значения  с включением ее в границы населенного пункта.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Мишкино с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием общественно-деловой зоны в районе ул. Трактовой и Центральной.

- Формирование общественной зоны на территории вдоль ул. Трактовая.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства на территории к востоку от ул. Трактовая.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с общественной зоной на территориях вдоль ул. Центральная на востоке с. Мишкино.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии

- 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 10,5 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства – 0,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 16,8 кв. м до 25 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 26 га территории. Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 4,5 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства – 0,4 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 21 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 11 га территории. Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

- Определение емкости и размещение учреждений и предприятий обслуживания в Генеральном плане выполнено с целью учета потребности в территориях общественно-деловой застройки. При выделении требуемых территорий для перспективного развития объектов обслуживания учитывается, что их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности или изменения региональных нормативов.

- Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания:

- учет интересов развития учреждений обслуживания населения районного уровня;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения (учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания, спортивные объекты и др.).

- При разработке проектов застройки в пределах выделенных проектом зон для развития жилищного строительства возможно размещение дополнительных учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения коммерческого типа. Размещение и параметры данных объектов определяются заданием на проектирование.

- При разработке проектов планировки, согласовании проектов зданий необходимо учитывать интересы маломобильной категории населения. При проектировании необходимо учитывать следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

- Содействие развитию частных объектов обслуживания, ориентированных на предоставление широкого спектра услуг отдыхающим.

- Участие в  районных, республиканских и федеральных целевых программах, национальных проектах, в том числе «Здоровье», «Образование», «Дополнительные меры социальной поддержки жителей  района» и др.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство спортивного зала в с. Мишкино.

- Реконструкция здания Мишкинской средней общеобразовательной школы.

- Строительство Административного здания в с.Мишкино

Мероприятия на первую очередь

- Строительство офиса врача общей практики в реконструируемом помещении фельдшерско-акушерского пункта в с. Мишкино.

- Реконструкция помещения сельского дома культуры в с. Мишкино

- Размещение учреждений дополнительного образования (ДЮСШ) на базе общеобразовательной школы.

- Строительство детского сада в с. Мишкино.

- Строительство декоративной изгороди и установка мемориала  к 100-летию С.П.Широбокова на родине поэта в д.Малый Казес.

- Строительство трассы для занятий зимними видами спорта.

- Строительство плоскостного сооружения в с. Мишкино.

- Размещение новых предприятий общественного питания в с. Мишкино.

Объекты агропромышленного комплекса

Мероприятия на расчетный срок

- Расширение посевных площадей.

- Реконструкция и техническое переоснащение животноводческих ферм.

- Рыбоводство с разведением ценных пород мальков.

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Мероприятия на первую очередь

- Провести  реорганизацию сельскохозяйственных предприятий ООО «Агросконт» и КФХ «Васева В.Ф.» путем слияния.

- Реконструкция и техническое переоснащение животноводческих ферм.

- Реконструкция  овощехранилища.

- При строительстве и реконструкции животноводческих ферм необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации навоза как отечественных, так и зарубежных фирм.

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Реконструкция а/д регионального значения Мишкино – Малый Казес по нормативам IV технической категории (5,6 км).

- Сооружение а/д местного значения Мишкино – до лагеря «Юный нефтяник») (0,9 км).

- Сооружение дороги местного значения Дэдэ – Малый Казес  (гравийным) покрытием, строительство нового участка Дэдэ – Малый Казес (1,5 км).

- Капитальный ремонт существующих а/д Малый Казес – Дэдэ (2,6 км) и подъезда от а/д Мишкино - Малый Казес  с устройством  гравийного покрытия.

- Проведение обследования и капитального ремонта мостовых сооружений.

- Введение регулярных маршрутов, обслуживающих деревни Малый Казес, Дэдэ.

- Сооружение дополнительных остановочных пунктов в с.Мишкино.

- Капитальный ремонт, благоустройство и сооружение новых участков (2,5 км) улично-дорожной сети в с. Мишкино.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция а/д регионального значения Мишкино – Малый Казес по нормативам IV технической категории (5,6 км).

- Капитальный ремонт существующих а/д Малый Казес – Дэдэ (2,6 км) и подъезда от а/д Мишкино - Малый Казес  с устройством  гравийного покрытия.

- Капитальный ремонт и благоустройство участков улично-дорожной сети внутри населенных пунктов в с.Мишкино, в д.Малый Казес, в поч.Дэдэ.

- Сооружение новых участков (1,0 км) улично-дорожной сети в с. Мишкино.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Модернизация существующих ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ  (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь

- Строительство ТП 10/0,4кВ в селе Мишкино – 1шт.

- Строительство сети 10кВ – 0,5 км.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ  (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство новых  газовых локальных котельных с современным котловым оборудованием.

- Применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей  (пенополуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Мероприятия на первую очередь

- Заменить устаревшее оборудование в  существующих котельных (село Мишкино, деревня Малый Казес).

- Заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

- Осуществить перевод на газообразное топливо котельных отапливающих социальную сферу в центрах поселений.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения – природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ и локальных котельных.

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

Мероприятия на первую очередь

- Газификация населенных пунктов поселения с.Мишкино, д.Малый Казес

- Перевод на газообразное топливо котельных отапливающих социальную сферу.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь

- Провести капитальный ремонт артезианских скважин и водонапорных башен в населенных пунктах поселения.

- Разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для района нового строительства с. Мишкино.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения в населенных пунктах поселения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны и регламентов регулирования градостроительной деятельности.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Организация зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; организация ограждений по периметру ЗСО 1-го пояса.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению           населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- обеспечение гигиенических требований к организации хозяйственной зоны и к эксплуатации объектов размещения ТБО, в т.ч. организация системы учета поступающих отходов, устройство контрольных скважин, ограждений и т.д.;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- приведение территории скотомогильника в соответствие с ветеринарными правилами;

- недопущение образования несанкционированных свалок.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены администрацией Шарканского района, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории МО «Мишкинское» (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- эрозия, оврагообразование, переработка берегов;

- наводнения, паводок (март - май), с превышением критических отметок затопления поймы рек Шарканка, Мишкинка, Казеска, Мал. Казеска обусловленные весенним снеготаянием; дождевые паводки (октябрь – ноябрь), в результате выпадения большого количества осадков.

Особенностью весенних паводков на малых и средних реках Удмуртской Республики является их многоводность. Во время прохождения половодья в течение 8-15 суток по реке проходит от 60 до 80 % всего годового стока реки. При резком повышении расходов русло реки не способно пропустить такой объем, и река выходит из берегов, затопляя пойму.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъеме грунтовых вод и подтоплении территории.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике за последние 5 лет уменьшилась глубина промерзания грунта на территории Удмуртской Республики, в результате, объем воды, попадающей в грунтовые воды, постоянно увеличивался, что привело к подъему уровня грунтовых вод и значительному подтоплению территорий.

Подтопление территории обусловлено также развитием эрозионных процессов и как следствие заиливанием русел рек и водохранилищ и затрудненностью разгрузки грунтовых потоков в последние. На подтопление территории значительное влияние оказывает неправильная организация отвода поверхностного стока и прокладка многочисленных коммуникаций, пересекающих естественные коллекторы движение грунтовых вод.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций и другие последствия.

Опасные метеорологические явления

- бури, шквалистый ветер;

- ливень;

- град;

- сильные снегопады и метели;

- засуха, жара.

Наибольшую опасность для территории Удмуртской Республики представляют резкое изменение температуры воздуха (осеннее–зимний период), характеризующийся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений - налипание мокрого снега, ветер, метели, сложные гололедно–изморозевые явления, шквалистый ветер (с июня по август), град (летний период).

Лесные пожары

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Лесной массив располагается в южной и юго-восточной части территории сельского поселения, на близком расстоянии от застройки населенных пунктов Мишкино, Малый Казес, Новомалиновка.

Для населения МО «Мишкинское» опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляться в непосредственном воздействии на людей, на их имущество, а также в угрозе задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС определяется по ГОСТ 22.0.06-95. Перечисленные выше природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но способны нанести значительный ущерб зданиям, хозяйственным строениям, линиям связи и энергетики, инженерным и транспортным коммуникациям, сельскому хозяйству.

Пожары в хлебных массивах

Хлебные массивы в районе занимают значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Для предупреждения и смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимы следующие предупредительные меры.

Для защиты территории от подтопления планируются и осуществляются мероприятия по инженерной подготовке в соответствии с инженерно-строительными условиями территории.

Проблемы оврагообразования, подтопления территории населенных пунктов, необходимо решать комплексом мероприятий по инженерной подготовке территории: борьбой с оврагообразованием, берегоукреплением, благоустройством водоемов и водотоков, понижением уровня грунтовых вод, организацией и очисткой поверхностного стока и др. мероприятиями, разрабатываемыми на основании данных инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Для обеспечения пожарной безопасности в хлебных массивах:

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

- для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м;

- в период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения следует отнести:

- пожаро- и взрывоопасные объекты;

- гидротехнические сооружения

- транспорт, в том числе трубопроводный;

- объекты коммунального хозяйства.

Особенностью рассматриваемой территории МО «Мишкинское» является покрывающая ее плотная сеть инженерных линейных сооружений: газо- и нефтепроводов, высоковольтных ЛЭП, магистральных транспортных артерий.

Аварии на потенциально-опасных объектах

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов. На территории МО «Мишкинское» к таким объектам относятся пункты подготовки и сбора нефти.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО)

Объекты, представляющие наибольшую опасность, располагаются в удалении от жилой застройки.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Аварии на гидротехническом сооружении

На территории сельского поселения находится гидротехническое сооружение – пруд в с. Мишкино, а также ряд прудов в районе д. Новомалиновка.. В реестр потенциально-опасных данные объекты не внесены, но в случае аварии на ГТС часть территории сельского поселения окажется в зоне затопления (в том числе часть территории жилой застройки с. Мишкино и д. Новомалиновка, по которым проложены транспортные и инженерные коммуникации)

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность МО «Мишкинское».

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные и электрические подстанции;

- газораспределительные станции, котельные;

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические).

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Аварии на объектах энергоснабжения.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением 220, 10 кВ. При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов.

Транспортные аварии

Рассматриваемую территорию МО «Мишкинское» пересекают:

- региональная автомобильная трасса Воткинск-Шаркан (протяженность пределах МО составляет порядка 9 км);

- автодороги местного значения;

- магистральные трубопроводы.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

По данным материалов Схемы территориального планирования Шарканского муниципального района основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Шарканском районе являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах распоряжениям администраций определены маршруты перевозок опасных грузов автомобильным транспортом

Совершенствование и развитие  улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов и нефтепроводов при подвижке грунта в период весеннего половодья и дождевых паводков.

По территории сельского поселения с северо-запада на юго-восток пролегает коридор магистрального нефтепровода «Ножовка-Мишкино-Киенгоп» (протяженность по поселению порядка 19 км), нефтепроводы местного значения, а также межпоселковые газопроводы высокого давлении.

Предпосылками возникновения ЧС на системах трубопроводного транспорта могут являться: несанкционированные врезки, взрывы при розжиге газоиспользующих установок, механические повреждения трубопроводов автотранспортом, коррозия или плохое качество сетей, износ основных фондов, нарушение норм и правил при строительстве, нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования и др.

В случае аварии, связанной с разрывом газопровода происходит истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси. При прогнозировании последствий ЧС на газопроводе зону детонации при взрыве определяют расчетным путем, (с учетом давления газа, диаметра газопровода и др. параметров). Зона детонации будет распространяться по направлению ветра.

При аварийных ситуациях на линейной части нефтепровода, связанных с утечкой нефти из поврежденного участка, наиболее вероятным сценарием событий, согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах», является:

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли и/или водных объектов;

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли, сопровождающихся воспламенением нефти.

Характер распространения нефтепродуктов определяется рельефом местности, нефтеемкостью и влажностью грунтов, а для малых водотоков – формой русловой части и скоростью течения. Аварийный разлив нефти в районе рек может привести к замазучиванию берегов, загрязнению зеркала рек и связанных с ними водоемов, попаданию в питьевые источники.

Основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферы при аварийном разливе являются продукты испарения, представленные, в основном, парами углеводородов.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на нефте-газопроводах и смягчению возможных последствий являются:

- строгое соблюдение охранной и санитарно-защитной зоны нефте- газопроводов;

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях);

- установка в узловых точках систем газоснабжения (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а так же, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами.

Наиболее вероятны из всех ЧС техногенного характера на территории МО «Мишсинкое» – пожары.

Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Учитывая, что значительную часть жилищного фонда на территории сельского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, присутствует ветхий и аварийный жилой фонд, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризоваться повышенной сложностью.

Пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.) особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям.

В настоящее время на территории с. Мишкино функционирует пожарная часть (1 пожарная машина).

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

Предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование управления по организации работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики, оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Удмуртской Республики;

- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы Удмуртской Республики как составляющей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- развитие региональной подсистемы ОКСИОН в местах массового пребывания людей;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также необходимость активно использовать в решении поставленных задач современные информационные и телекоммуникационные технологии.

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны, необходимо довести численность личного состава каждого муниципального поста до 10 человек (на смене водитель и пожарный).

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории садов и скверов, малоэтажной застройки для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых, оборудование двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 м3 каждый, приобретение и установка 10 ПГ и 5 ПВ на безводные участки, соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"). В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" необходимо оборудовать двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 м³ каждый дд. Шегъянский Починок, Новомалиновка, а также установить пожарные гидранты на имеющемся водопроводе или проложить вновь в селе Мишкино.

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки. Необходимо устройство площадки с твердым покрытием для забора воды в д. Новомалиновка, Малый Казес. Шегъянский Починок.

- Организация противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения. (Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы).

В проектах планировки необходимо предусматривать, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория населенного пункта была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики:

- оснащение производственных и коммунально-складских объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка территории производственных и коммунально-складских объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Обеспечению безопасности на водных объектах будет способствовать размещение на пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки.

Защита населения включает основные мероприятия:

- при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, проводится оповещение с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- организуется спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

Работа по предупреждению аварий в техногенной сфере проводиться на конкретных объектах и производствах.

Для всех ПОО обязательно следующее.

Перечень мероприятий по предотвращению аварий на опасном производственном объекте включает, в числе прочих:

- модернизацию ПОО, переход к безопасным технологиям производства;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта;

- защиту работников (строительство защитных сооружений, установка систем оповещения, обеспечение индивидуальными средствами защиты (СИЗ) и др.;

- разработку декларации промышленной безопасности для ПОО, паспорта безопасности опасного объекта;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями (плотины, дамбы, коммуникации и пр.).

Основными нормативными документами при разработке раздела ИТМ ЧС послужили:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий».

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий».

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «ЧС на акваториях».

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации №105 от 28.02.2003 г.).

- Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484.

- Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 11788 | 11788 |
| 1.1.1. | Земли населенных пунктов | га | 459 | 501 |
| 1.1.2. | Земли лесного фонда | га | 5198 | 5198 |
| 1.1.3. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 6134 | 6092 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс. чел. | 1162 | 1150 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 19,5 | 29 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2 /чел. | 16,8 | 25 |
| 4 | Учреждения и объекты обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 77 | 77 |
| 4.2. | Школьные учреждения | мест | 240 | 240 |
| 4.3. | Учреждения культуры | мест | 150 | 173 |
| 4.4. | Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 7 | 10 |
| 4.5. | Спортивные залы | м2 площ. пола | 200 | 414 |
| 4.6. | Предприятия розничной торговли (магазины) | м2 торг. пло-щади | 178 | 345 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания | мест | 0 | 46 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 53,4 | 54,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | регионального значения |  | 16,2 | 16,2 |
|  | местного значения |  | 37,2 | 38,7 |
| 5.2. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км | 29,5 | 41,3 |
| 5.3. | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/1000 км2 | 300 | 420 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 0,08 | 0,20 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | 0,08 | 0,20 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 65 | 160 (при централи- зованном водоснаб- жении |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. | 0,08 | 0,13 |
| 6.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  | - | 0,13 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  | - | 0,13 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн. кВт.ч/год Гкал/ час | 1,4 2,5 | 2,4 4,3 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | 1,3 0,1 1,2 | 2,6 0,2 2,4 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 4

Перечень водохозяйственных объектов (прудов), площадью зеркала менее 5га

| № п/п | Полное наименование водного и водохозяйствен-ного объекта | Место поло-жение | Наименование водотока | Полное наименование собственника объекта | Баланс содержатель объекта | Краткое описание состояние объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Назначения объекта | Техническое состояние | Состав сооружений объекта | Площадь зеркала (га) | Средняя глубина | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | пруд | с.Мишкино | р.Мишкинка | КФХ «Васева В.Ф.» | КФХ «Васева В.Ф.» | Противо-пожарный водоем, производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 2,5 | 2,5 | 1995 |
| 2 | пруд | починок Шестьянс-кий | р.Казеска | КФХ «Васева В.Ф.» | КФХ «Васева В.Ф.» | Производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 4,0 | 2,5 | 1995 |
| 3 | пруд | починок Шестьянс-кий | р.Казеска | КФХ «Васева В.Ф.» | КФХ «Васева В.Ф.» | Производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 3,0 | 2,5 | 1996 |
| 4 | пруд | починок Малиновка | ручеек | ИП «Сундуков Р.Р.» | ИП «Сундуков Р.Р.» | Противо-пожарный водоем, производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 2,0 | 2,0 | 1998 |
| 5 | пруд | починок Малиновка | ручеек | ИП «Сундуков Р.Р.» | ИП «Сундуков Р.Р.» | Противо-пожарный водоем, производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 1,5 | 2,0 | 2000 |
| 6 | пруд | лагерь «Юнный нефтянник» | р.Чужеговка | МОНО «ППЖКХ» | МОНО «ППЖКХ» | Зона отдыха, про-изводство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 4,0 | 2,5 | 1981 |
| 7 | пруд | лагерь «Юнный нефтянник» | р.Чужеговка | МОНО «ППЖКХ» | МОНО «ППЖКХ» | Зона отдыха, про-изводство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 4,0 | 2,5 | 1981 |
| 8 | пруд | бывший населенный пункт д.Денежная | ручеек Межная | ООО «Техновек» г.Воткинск | ООО «Техновек» г.Воткинск | Производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 2,5 | 2 | 1980 |
| 9 | пруд | бывший населенный пункт д.Денежная | ручеек Межная | ООО «Техновек» г.Воткинск | ООО «Техновек» г.Воткинск | Производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 2,5 | 2 | 1980 |
| 10 | пруд | бывший населенный пункт д.Денежная | ручеек Межная | ООО «Техновек» г.Воткинск | ООО «Техновек» г.Воткинск | Производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 2,5 | 2 | 1980 |
| 11 | пруд | бывший населенный пункт д.Денежная | ручеек Межная | ООО «Техновек» г.Воткинск | ООО «Техновек» г.Воткинск | Производство товарной рыбы | Удовлетвор | Земляная насыпь, металлическая труба | 1,5 | 1,5 | 1980 |

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»