Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14183-ГП-ПЗ.1 | Пояснительная записка (положения о территориальном планировании) утверждаемая часть |
| 2.1 | 14183-ГП-ПЗ.2 | Пояснительная записка (материалы по обоснованию) Архитектурно-планировочные, технико-экономические разделы, охрана окружающей природной среды. |
| 2.2 | 14183-ГП-ГМ.2 | Графические материалы (материалы по обоснованию) Архитектурно-планировочные, технико-экономические разделы, охрана окружающей природной среды |
| 2.3 | 14183-ГП-ИИ | Инженерная инфраструктура (материалы по обоснованию) |
| 3 | 14183-ГП-ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. (материалы по обоснованию) |
| 4 | 14183-ГП-ОПБ | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (материалы по обоснованию) |
| 5 | 14183-ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |

Содержание

| - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | - 5 |
| --- | --- |
| - 1.сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Порозовское» | - 7 |
| - 2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | - 11 |
| - Графические МАТЕРИАЛЫ | - 14 |

Авторский коллектив института «Удмуртгражданпроект»

| Архитектурно-планировочные разделы. | Главный инженер проекта Першаков В. С. Климовцев Н.М |  |
| --- | --- | --- |
| Градостроительная экономика. | Першаков. В.С. Климовцев Н.М |  |
| Природные условия и ресурсы, комплексная оценка территории, экологические разделы. | Некрасова К. В; Красноперова. Е. Н, Максимова. Н. С., Андреева. Г. Р., |  |
| Транспортная инфраструктура. | Курочкина Ю. З. |  |
| Раздел водоотведение | Егорова Т. А. |  |
| Раздел теплоснабжение | Ягницына И. Ф. Илларионова Т. Е. |  |
| Раздел электроснабжение и связь | Малых. В. Н |  |
| Раздел газоснабжение | Гусева Н. В. |  |
| Геоинформационные технологии. | Климовцев Н. М. Микрюкова О.В. |  |

Проект разработан при организационном содействии и авторском участии: Администрации Шарканского района и главы МО «Порозовское».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Порозовское» подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Порозовское», содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории муниципального образования «Порозовское» осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами МО «Шарканский район» УР и МО «Порозовское», направлено на комплексное решение задач развития МО «Порозовское» и вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решения генерального плана направлены на определение в проекте основных направлений и параметров пространственного развития МО «Порозовское», обеспечивающие устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий проживания населения, обеспечение учета согласованности документов территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Шарканского района Удмуртской Республики, а также муниципальных образований, имеющих общую границу с МО « Порозовское».

4. Генеральный план устанавливает:

1) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Порозовское»;

2) функциональное зонирование территории МО «Порозовское»;

3) характер развития МО «Порозовское» в том числе и размещение объектов местного значения;

4) развитие различных функциональных зон за счет эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

5) характер развития транспортных и инженерных коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

6) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

5. Генеральный план МО «Порозовское» разработан на срок 20 лет до 2031 года.

Первая очередь  2012 по 2016г.

Расчетный срок  2017 по 2031г.

Этапы реализации генерального плана, их сроки уточняются органами местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию МО «Порозовское», приоритетных национальных проектов.

6. Прогнозируемая численность жителей МО «Порозовское» на конец расчетного срока по генеральному плану (2031 год) составит 1,490 тысяч человек.

7. В основу проектного решения генерального плана положены градостроительные принципы, значимые для устойчивого функционирования МО «Порозовское»:

- формирование максимально компактных населенных пунктов;

- создание современной комфортной среды путем повышения уровня благоустройства и нового жилищного строительства;

- строительство нового жилья на свободной от застройки территории;

- озеленение и благоустройство застроенной населенных пунктов, а также организация и благоустройство рекреационных зон;

- организация социально и культурно-бытового обслуживания населения;

- размещение сельскохозяйственных объектов в пределах сформированной функциональной зоны за счёт интенсификации использования земельных участков, сокращения санитарно-защитных зон, перепрофилированию отдельных объектов.

8. В целях содействия территориальному развитию отдельных населенных пунктов, а также  включению в границы населенных пунктов застроенных территорий, предлагается включить в границы населенных пунктов следующие территории:

д. Порозово

1) Западная часть ул. Полевая – 4,0 га. (застроенные территории).

2) Территория ул. Новая – 10,0 га. (застроенные территории).

3) Территория западне ул. Новая – 5,5 га.

4) Территория примыкающая к юго-западной границе – 22,5 га.

д. Мочище

1) Территория, примыкающая к северной границе – 5,3 га.

2) Территория примыкающая к южной границе – 2,0 га.

д. Луговая

1) Территории, примыкающие к восточной и южной границе – 0,8 га. и 0,4 га. соответственно.

д. Липовка

1) Территория, примыкающая к юго-восточной границе – 1,0 га.

поч. Собинский

1) Территория, примыкающая к северо-западной границе – 3,9 га.

д. Ивановка

1) Территория, примыкающая к южной границе – 4,8 га.

поч. Пасека

1) Территория, примыкающая к южной границе – 0,8 га.

2) Территория, примыкающая к восточной границе – 1,0 га.

д. Собино

1) Западная часть ул. Малиновая – 2,3 га. (застроенные территории).

2) Западная часть ул. Тамбырь  – 1,2 га. (застроенные территории).

3) Ул. Нагорная – 0,8 га. (застроенные территории).

4) Территория, примыкающая к южной границе – 10,5 га.

д. Сильво

1) Территория примыкающая к северной границе – 3,1 га. (застроенные территории).

2) Территория примыкающая с северо-восточной границе в районе ул. Клубная – 1,5 га. (застроенные территории).

д. Козино

1) Территория, примыкающая к западной границе – 3,1 га.

2) Территория, примыкающая к северной границе – 0,8 га.

3) Территория, примыкающая к южной границе – 7,2 га.

- 1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Порозовское»

Генеральным планом установлены планируемые для размещения (строительство или реконструкция) объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

- автомобильные дороги местного значения;

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение;

- благоустройство территории поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Местоположение различных объектов привязано к конкретным функциональным зонам.

- Размещение объектов транспортной инфраструктуры

- Улично-дорожная сеть

Основными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов будут являться – реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых улиц на проектируемых территориях  жилищного строительства.

Генеральным планом предусмотрено:

д.Порозово:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке - ул.Центральная,                     ул. Мира, ул. Школьная, ул. Новая.

Расчетный срок 2017-2031 год

- строительство улиц в жилой застройке  –  1527 метров;

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 8000 метров.

д.Луговая:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 580 метров.

д. Липовка:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке - ул.Лесная.

- строительство улицы в жилой застройке – 40 метров.

Расчетный срок 2017-2031 год

- строительство улицы в жилой застройке – 80 метров.

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 640 метров.

поч. Собинский:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке - ул. Садовая.

- строительство улицы в жилой застройке – 160 метров.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 960 метров.

- строительство улицы в жилой застройке – 290 метров.

д.Ивановка:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке - ул. Молодежная, ул. Надежды, Ул. Прудовая.

- строительство улицы в жилой застройке – 245 метров.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 1900 метров.

- строительство улицы в жилой застройке – 240 метров.

поч. Пасека:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 420 метров.

- строительство улицы в жилой застройке – 100 метров.

д.Собино:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке - ул. Тамбырь,                          ул. Малиновая, ул. Зеленая, ул. Нагорная.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 3100 метров.

д. Мочище:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке.

- строительство улицы в жилой застройке – 380 метров.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 650 метров.

д.Сильво:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке - ул. Родниковая,                          ул. Клубная, ул. Заречная.

- строительство улицы в жилой застройке – 250 метров.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 1230 метров.

- строительство улицы в жилой застройке – 460 метров.

д. Козино:

Первая очередь 2012-2016 год

- приведение в нормативное состояние улиц в жилой застройке – ул. Зеленая,                            ул. Родниковая, ул. Молодежная.

- строительство улицы в жилой застройке – 370 метров.

Расчетный срок 2017-2031 год

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в жилой застройке – 2400 метров.

- строительство улицы в жилой застройке – 450 метров.

- Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом МО «Порозовское» предусматривается перечень мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по основным видам инженерного обслуживания.

- Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения населенных пунктов                     МО «Порозовское» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов капитального строительства местного значения:

Первая очередь 2012-2016 год

Выполнение гидравлического расчета сети водоснабжения в целях определения оптимальных диаметров сетей и объемов регулирующих емкостей с учетом перспективной жилой застройки, проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту сетей и сооружений.

Строительство водонапорной башни на расстоянии 350 метров западнее существующей          д. Порозово.

Строительство новой водозаборной скважины с водонапорной башней в северо-западной части проектируемой жилой зоны д. Порозово.

Строительство новой водозаборной скважины с водонапорной башней д. Мочище.

Строительство новой водозаборной скважины с водонапорной башней поч. Собинский.

Строительство новой водозаборной скважины с водонапорной башней д. Собино.

Строительство новой водозаборной скважины с водонапорной башней д. Сильво.

Строительство новой водозаборной скважины с водонапорной башней д. Козино.

Расчетный срок 2017-2031 год

Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах поселения.

- Водоотведение (канализация)

- Для развития системы водоотведения на территории МО «Порозовское» предусмотрено:

Первая очередь 2012-2016 год

Выполнение работ по капитальному ремонту существующих и строительство новых объектов водоотведения.

Расчетный срок 2017-2031 год

Строительство объектов системы водоотведения на территории зоны общественно-делового и коммерческого назначения, зоны размещения объектов социального назначения.

Строительство и реконструкция существующих выгребов-накопителей бытовых стоков, строительство локальных очистных сооружений.

- Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения на территории МО «Порозовское» предусмотрено:

Первая очередь 2012-2016 год

Перевод котельных на газовое топливо – д. Порозово.

Расчетный срок 2017-2031 год

Реконструкция существующих котельных (перевод на газовое топливо, замена оборудования).

- Газоснабжение

Для развития системы газораспределения на территории МО «Порозовское» предусмотрено:

Первая очередь 2012-2016 год

Строительство разводящих сетей низкого давления на территории населенных пунктов;

На территории д.Липовка, поч.Собинский, д. Ивановка, д. Сильво, предусматривается строительство по одному газорегуляторному пункту, а также строительство газопроводов низкого давления.

Расчетный срок 2017-2031 год

Капитальный ремонт разводящих сетей и объектов газоснабжения.

- Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения на территории МО «Порозовское» предусмотрено:

Первая очередь 2012-2016 год

На территории населенных пунктов поселения, предусматривается капитальный ремонт сетей электроснабжения и ТП 10/0,4 кВ.

На территории д. Порозово, д. Мочище, д. Ивановка, д. Пасека, д. Козино предусматривается строительство по одной ТП 10/04, а также строительство разводящих сетей электроснабжения.

Расчетный срок 2017-2031 год

На территории д. Сильво строительство ТП 10/0,4 кВ - 1 шт, строительство сетей ВЛ 0,4 кв;

- Мероприятия по благоустройству территории поселения

Для повышения уровня благоустройства территории населенных пунктов                                  МО «Порозовское» предусмотрены следующие мероприятия:

Первая очередь 2012-2016 год

На территории населенных пунктов организация сбора бытовых отходов от населения и социальных объектов на площадках временного складирования бытовых отходов с последующим вывозом на сортировочную станцию в районе с. Шаркан.

Строительство в районе ул. Школьной сквера площадью – 0,71 га.

Расширение существующего кладбища в районе д. Козино в северном направлении на 0,4 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Расчетный срок 2017-2031 год

Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и оздоровлению природной растительности на территории населенных пунктов.

- Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Порозовское» предусмотрено:

Первая очередь 2012-2016 год

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Строительство в населенных пунктах - д.Порозово, д. Собино, д. Ивановка, д. Сильво,             д. Козино пожарных резервуаров 2х50 куб.м.

Расчетный срок 2017-2031 год

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- 2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Зона размещения индивидуальной жилой застройки

Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Параметры функциональной зоны:

- Максимальная площадь земельного участка – 0,50 га;

- Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га;

- Минимальная ширина участка по уличному фронту – 25 метров;

- Максимальная этажность строений сооружений – 3 этажа (9 метров);

- Минимальная этажность строений сооружений – 1 этаж.

Правилами землепользования и застройки МО «Порозовское» могут быть установлены иные параметры и площади минимального и максимального размера придомового земельного участка для различных населенных пунктов.

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоотведение).

Зона размещения объектов  общественно-делового и коммерческого назначения

Зона предназначена для размещения различных объектов обслуживания населения и коммерческих объектов, связанных с массовым пребыванием населения.

Параметры функциональной зоны:

- Максимальная этажность строений сооружений – 3 этажа (9 метров);

- Минимальная этажность строений сооружений – 1 этаж.

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоотведение).

Зона размещения объектов социального назначения

Зона предназначена для размещения различных объектов социального обслуживания населения в том числе, связанных с массовым пребыванием населения.

Параметры функциональной зоны:

- Максимальная этажность строений сооружений – 2 этажа (6 метров);

- Минимальная этажность строений сооружений – 1 этаж.

Объекты местного значения Шарканского района:

Первая очередь 2012-2016 год

Объекты социального обслуживания населения (детский сад, школа, школа-сад, объекты здравоохранения, объекты культуры).

Реконструкция здания Порозовской средней общеобразовательной школы с заменой крыши в д. Порозово.

Реконструкция Порозовского детского сада.

Расчетный срок 2017-2031 год

Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования МО «Шарсканский Район»

Строительство культурного центра в д. Порозово.

Строительство детского сада в д. Козино

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведение).

Зона размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Зона предназначена для размещения различных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведение).

Зона зеленых насаждений общего пользования

Зона предназначена для размещения объектов озеленения общего пользования:

Объекты местного значения:

Сады, парки, скверы, бульвары.

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведение).

Зона открытых ландшафтов, лесных и пойменных территорий

Зона предназначена для сохранения естественных ландшафтов, лесных и пойменных территорий:

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения).

Зона озеленения специального назначения

Зона предназначена для размещения озеленения специального назначения:

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения).

Зона размещения объектов рекреации

Зона предназначена для размещения объектов рекреации с различной рекреационной нагрузкой:

Параметры функциональной зоны:

- Максимальная этажность строений сооружений – 2 этажа (6 метров);

- Минимальная этажность строений сооружений – 1 этаж.

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения).

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, огородов, без права строительства объектов жилищного строительства:

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения).

Зона размещения  производственных объектов сельскохозяйственного назначения

Зона предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного производства:

Параметры функциональной зоны:

- Максимальная этажность строений сооружений – 2 этажа (6 метров);

- Минимальная этажность строений сооружений – 1 этаж.

Объекты местного значения:

Инженерные сети и объекты (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения).